### STUDIUL UNUI CUADRIPOL LINIAR ŞI PASIV

### ÎN REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

#### Obiective urmărite

Determinarea experimentală şi reprezentarea grafică a caracteristicilor de intrare I1=f1(R2), P1=f2(R2), cosφ1=f3(R2).

Determinarea experimentală a parametrilor fundamentali prin încercările de funcţionare în gol şi în scurtcircuit.

Determinarea parametrilor fundamentali ai cuadripolului în funcţie de impedanţa laturilor, măsurate prin metoda industrială.

#### Schema desfăşurată a instalaţiei experimentale

#### Lista echipamentului şi aparaturii utilizate

- C – condensator de c.a. cu valoarea 20μF;

- F1, F2 – siguranţe fuzibile 25/6A (pe tablou de alimentare);

- L – bobină fără miez de fier In=2A, Un=220V, 50 Hz;

- 1p, 4p – voltmetru de curent alternativ cu domeniul de măsurare 150 V;

- 2p – wattmetru electrodinamic cu domeniile 2.5 şi 150 V;

- 3p, 5p – ampermetru de c.a cu domeniile 2A;

- R – două reostate de 30Ω/5A;

- R2 – reostat cu 2 cilindri 190Ω/2A;

- Q – întrerupător tripolar 380V/25A (pe tablou);

- 1Q – întrerupător monopolar 220V, 1A;

- T – autotransformator 220V/250V, 8A, 50 Hz;

# Efectuarea practică a lucrării

Determinarea experimentală şi reprezentarea grafică a caracteristicilor de intrare I1=f1(R2), P1=f2(R2), cosφ1=f3(R2).

Se realizează schema din figura 2 a,b cu întrerupătoarele Q, 1Q deschise, autotransformatorul pe poziţia de zero şi reostatul R2 la valoarea maximă. Se închide întrerupătorul Q apoi 1Q pe poziţia a, după care se fixează o tensiune de alimentare (cca 100V) indicată de voltmetrul 1p. se citesc indicaţiile ampermetrului 3p, wattmetrului 2p, voltmetrului 4p şi ampermetrului 5p, completându-se linia întâia coloanele de la 1 la 4 ale tabelului.

Similar se procedează pentru liniile 2 şi 5 ale tabelului, completate pentru diverse valori ale rezistenţei reostatului R2 (recomandate de coloana 7). Rezultatele de calcul (coloanele 5 şi 6) sunt date de relaţiile:

R2=U2I2	cosϕ1=P1U1I1

După completarea tabelului cu valorile calculate se trasează pe hârtie milimetrică curbele caracteristice I1=f1(R2), P1=f2(R2), cosφ1=f3(R2).

Determinarea experimentală a parametrilor fundamentali prin încercările de funcţionare în gol şi în scurtcircuit.

Se realizează schema din figura 2 a,c cu întrerupătorul Q şi 1Q deschise, autotransformatorul T pe poziţia 0. Se verifică poziţia 0 (a) a întrerupătorului 1Q, se închide întrerupătorul Q şi cu ajutorul autotransformatorului T se fixează o tensiune indicată de voltmetrul 1p, astfel încât ampermetrul 3p să indice cca 1A. Se citeşte indicaţia wattmetrului 2p şi se consemnează linia întâia a tabelului.

Se revine cu autotransformatorul T pe poziţia 0 şi se trece întrerupătorul 1Q pe poziţia b, apoi se repetă procedura menţionată mai sus, completându-se linia a doua a tabelului.

Se aduce iarăşi autotransformatorul T pe poziţia de zero, se decuplează întrerupătoarele Q şi 1Q, după care se realizează schema din figura 2 a,d. Astfel se leagă cuadripolul invers, se alimentează la ieşire intrarea fiind în gol.

Se închide întrerupătorul Q, se reia procedura menţionată, completând linia a treia a tabelului.

Rezultatele de calcul (coloanele 6,7,8) sunt date de relaţiile

Z10=U1I1|I2=0	cosϕ10=P1U1I1|I2=0		ϕ10=±arccosP1U1I1|I2=0

Z1SC=U1I1|U2=0	cosϕ1SC=P1U1I1|U2=0	ϕ1SC=±arccosP1U1I1|U2=0

Z20=U2I2|I1=0	cosϕ20=P2U2I2|I1=0		ϕ20=±arccosP2U2I2|I1=0

Impedanţele complexe sunt date de relaţiile:

Z10=AC=Z10ejϕ10 	Z1SC=BD=Z1SCejϕ1SC		Z20=DC=Z20ejϕ20

Determinarea parametrilor fundamentali ai cuadripolului în funcţie de impedanţele laturilor, măsurate prin metoda industrială.

Se realizează schema din figura 2a cu întrerupătorul Q deschis şi autotransformatorul T pe poziţia 0. se cuplează cele două reostate înseriate R, fixând o tensiune indicată de voltmetrul 1p, astfel ca ampermetrul 3p să arate 1A. Se citeşte puterea activă indicată de wattmetrul 2p şi se completează linia întâia a tabelului 3. Se readuce autotransformatorul T pe poziţia de 0, se deschide întrerupătorul Q, se desfac reostatele R, se cuplează condensatorul C şi se reiau măsurătorile. Valorile măsurate fiind consemnate în linia a doua. Apoi se repetă procedura pentru bobina L, valorile măsurate se trec în linia a treia. Rezultatele de calcul sunt date de relaţiile:

R=PI2  	BC=IU	RL=PI2	XL=UI2−RL2

Parametrii fundamentali se (tabelul 4) se determină cu relaţiile:

A=1+Z1YB=Z1+Z2+Z1Z2YC=Y		unde Z1=RL+jXLZ2=R

- linia a doua din încercări directe

C=1Z20Z10−Z1SC	A=Z10C	B=Z1SCD	D=Z20C

#### Concluzii şi observaţii

Se va concluziona privind rezultatele obţinute pentru parametri fundamentali prin cele două metode obţinute pentru parametri fundamentali prin cele două metode consemnate în liniile 1 şi 2 ale tabelului 4.

Pe baza valorilor calculate pentru parametrii fundamentali se vor determina elementele cuadripolului în π echivalent.

#### Tabele cu rezultate experimentale şi de calcul

| ##### Tabelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Valori măsurate |  |  |  | Rezultate de calcul |  | Observaţii |
|  | 3p | 2p | 4p | 5p | rel. 3 | rel. 4 |  |
|  | I1 | P1 | U2 | I2 | R2 | Cosφ1 |  |
|  | [A] | [W] | [V] | [A] | [Ω] | - |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 17.5 | 52 | 56 | 0.92 | 0.175 | R2 max |
| 2 | 1 | 20 | 46 | 80 | 0.575 | 0.2 | ¾ R2 |
| 3 | 1 | 21.25 | 34 | 85 | 0.4 | 0.21 | ½ R2 |
| 4 | 1 | 15 | 12 | 120 | 0.1 | 0.15 | ¼ R2 |
| 5 | 1 | 10 | 0 | 130 | 0 | 0.1 | Funcţionare în scurtcircuit |

| ##### Tabelul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Valori măsurate |  |  |  |  | Rezultate de calcul |  |  |  | Observaţii |
|  | 1p | 3p | 2p | 1p | 3p | Relaţiile |  | 5 |  |  |
|  | U1 | I1 | P | U2 | I2 | R2 | Cosφ |  | Φ |  |
|  | [V] | [A] | [W] | [V] | [A] | [Ω] | - |  | [grad] |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | 70 | 1 | 0 | - | - | 70 | 0 |  | 90 | Funcţionare în gol z10 |
| 2 | 19 | 1 | 9 | - | - | 19 | 0.47 |  | 61˚43’ | Funcţionare In scurtcircuit z1sc |
| 3 | - | - | 10 | 84 | 1 | 84 | 0.11 |  | 83˚9’ | Funcţionare în gol Z20 |

| ##### Tabelul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Element de latură | Valori măsurate |  |  | Rezultate de calcul |  |  |
|  |  | 1p | 3p | 2p | Relaţiile 7 |  |  |
|  |  | U | I | P | R | XL | BC |
|  |  | [V] | [A] | [W] | [Ω] | [Ω] | [S] |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Reostat | 18 | 1 | 9 | 9 | - | - |
| 2 | Condensator | 80 | 1 | 1 | - | - | 0.0125 |
| 3 | Bobină | 3 | 1.1 | 1.5 | 1.23 | 2.43 | - |

| ##### Tabelul 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Parametrii Metoda fundam. de calcul | A | B | C | D | Observaţii |
|  |  | - | [Ω] | [s] | - |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cu ajutorul impe- danţelor laturilor |  |  |  |  | rel. 8 |
| 2 | Prin încercări directe |  |  |  |  | rel. 8 |