STUDIUL CIRCUITULUI FEROREZONANT SERIE

Obiective urmărite.

1. Determinarea experimentală şi transpunerea grafică a caracteristicii U(I) pentru circuitul ferorezonant serie, alimentat de la o sursa ideală de tensiune alternativă sinusoidală, înseriată cu un rezistor de rezistenţă R.

2. Determinarea prin calcul şi trasarea grafică a caracteristicii U(I) pentru circuitul ferorezonant serie utilizând caracteristicile experimentale ale bobinei UL(I) şi a rezistorului UR(I), pentru R=0.

Schema desfăşurată a instalaţiei experimentale.

Lista echipamentului şi aparaturii utilizate.

- C – condensator 20 μF/400V

- F1 – siguranţe fuzibile 25/6A (pe tablou de alimentare)

- bobină – cu miez de fier (cele două bobine de la amplificator magnetic legate în paralel); intrările IA, IB şi ieşirile SA, SB;

- Q – întrerupător tripolar 380V/25A (pe tablou de alimentare)

- Q1,Q2 – întrerupătoare cu două poziţii 2A; 500V

- 1P – ampermetru de curent alternativ 1A

- 2P – voltmetru de curent alternativ 0 – 100V

- R – reostat cu cursor 30Ω/5A

- T – autotransformator 220V/250V; 8A;50Hz

Tabele cu rezultate experimentale.

1. Determinarea experimentală a caracteristicii U(I).

| Tabel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Poziţia |  |  | Ap. măs. | Mărimea | Valorile efective ale mărimilor măsurate |  |  |  |  |  |  |  |  | Obs. |
|  | Q1 | Q2 | reostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | X/a | x/a | min. | 1P | I[A] | 0 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1 | 1.15 |  |
| 2 |  |  | max. |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  |
| 3 | X/a | x/a | min. | 2P | U[V] | 8 | 14 | 24 | 33 | 42 | 50 | 44 | 40 | 35 |  |
| 4 |  |  | max. |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 36 | 38 | 48 | 56 |  |

Notă: x/a închis pe poziţia a

2. Determinarea prin calcul a caracteristicii U(I) pe baza caracteristicilor UL(I); UC(I); URL(I) determinate experimental pentru R=0.

| Tabel 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. crt. | Poziţia |  |  | Ap. măs. | Mărimea | Valori efective ale mărimilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obs. |
|  |  | Q1 | Q2 | Reostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mărimi măs. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 1 | - | x/b | Minim | 1P | I[A] | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |
|  | 2 | x/b | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | - | x/b |  | 2P | UL(V) |  |  |  |  | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |  |
|  | 4 | x/b | - |  |  | UC(V) |  |  |  |  | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 82 |  |
| Mărimi de calcul | 5 | RL∗I |  |  |  | URL(V) |  |  |  |  | 9.3 | 18.6 | 24 | 29 | 35 | 42 |  |
|  | 6 | UL2−URL2 |  |  |  | ULL(V) |  |  |  |  | 69.3 | 69.5 | 69 | 68 | 66 | 62 |  |
|  | 7 | ULL−UC |  |  |  | UX(V) |  |  |  |  | 45.3 | 35 | 25 | 14 | 2 | 20 |  |
|  | 8 | URL2+ULL−UC2 |  |  |  | U(V) |  |  |  |  | 46 | 40 | 34 | 32 | 35 | 46 |  |

Notă: x/b – închis pe poziţia b

“-„ întrerupător deschis

Efectuarea practică a lucrării

1. Determinarea experimentală a caracteristicii U(I).

Întrerupătoarele Q1, Q2 şi reostatul R se trec succesiv pe poziţiile menţionate în liniile unu la patru, coloanele unu doi şi trei ale tabelului 1.

Cu autotransformatorul T pe poziţia de minim se închide întrerupătorul Q. Se măreşte treptat curentul până la valoarea de 0,5 A, după care se descreşte, urmărind saltul curentului în ambele sensuri. Pentru fiecare valoare a curentului se va consemna valoarea tensiunii indicate de aparatul 2P în liniile trei şi patru.

După completarea tabelului 1 se desenează graficul caracteristicii U(I) (pentru R=0 minim, respectiv R≠0 maxim) şi se determină rezistenţa echivalentă a bobinei RL=U/I.

2. Determinarea prin  calcul a caracteristicii U(I) pe baza caracteristicilor UL(I); UC(I); URL(I) determinate experimental pentru R=0.

Întrerupătoarele Q1, Q2 şi reostatul se trec pe poziţiile menţionate în liniile unu la patru ale tabelului 2. Cu autotransformatorul T pe poziţia de minim se închide întrerupătorul Q, fixându-se valorile curentului (indicate de ampermetrul 1P) menţionate în linia întâia şi a doua a tabelului 2. Se consemnează în liniile trei şi patru valorile tensiunilor (UL respectiv UC) indicate de voltmetrul 2P.

Cu ajutorul relaţiilor menţionate (liniile cinci la opt) se calculează în valori efective căderea de tensiune pe rezistenţa echivalentă a bobinei  URL, căderea de tensiune inductivă ULL, căderea de tensiune reactivă Ux şi tensiunea la bornele circuitului ferorezonant serie U şi se reprezintă grafic.

Notă: rezistenţa echivalentă a bobinei, presupusă liniară conform celor menţionate la punctul 1, (ultimul paragraf).

Concluzii şi observaţii.

1. Se vor interpreta diferenţele dintre U(I) determinate pe cale experimentală, respectiv prin calcul (pentru R=0).

2. Se va observa şi se va interpreta forma de undă a tensiunii U în cazul alimentării circuitului de la o sursă de tensiune în serie cu rezistorul R≠0 (se va ţine seama de căderea de tensiune pe rezistor, respectiv de forma de undă a curentului).

3. Se va vizualiza şi desena forma de undă a curentului.

Reprezentarea U=U(I) pentru R minim.

| Reprezentarea U=U(I) pentru R maxim. | Reprezentarea U(I) pe baza caracteristicilor UL(I), UC(I), URL(I). |
| --- | --- |