### STUDIUL REGIMULUI TRANZITORIU ÎNTR-UN CIRCUIT

### RLC SERIE CU CONDIŢII INIŢIALE DE REPAUS,

ÎNCĂRCAREA ŞI DESCĂRCAREA UNUI CONDENSATOR

#### Obiective urmărite

Regimul tranzitoriu al circuitului RLC serie alimentat cu tensiune periodică dreptunghiulară.

Regimul oscilatoriu. Vizualizarea şi înregistrarea grafică a tensiunii la bornele condensatorului. Determinarea şi compararea valorilor experimentale cu cele teoretice şi cele calculate.

Regimul aperiodic critic. Determinarea experimentală a valorii rezistenţei critice RC=2LC. Vizualizarea şi înregistrarea grafică a tensiunii la bornele condensatorului. Se va vizualiza curba de încărcare descărcare a condensatorului scurtcircuitând bobina.

Regimul aperiodic. Se va vizualiza şi înregistra.

#### Schema desfăşurată a instalaţiei experimentale

Lista echipamentului şi aparaturii utilizate

- C- cutie de condensatoare în decade 40*10-5-1μF;

- G- generator de semnale treaptă de joasă tensiune 1,5 V, 1Hz-1MHz;

- L- inductanţă variabilă

  - (0-1) 100V, 6A, 0.055-0.015 H, 2.5 Ω.

  - (0-2) 140V, 6A, 0.16-0.055 H, 3.2 Ω.

  - (0-1) 250V, 3A, 0.47-0.16 H, 3,5 Ω.

  - (0-1) 380V, 2A, 1.5-0.47 H, 4 Ω.

sau bobină cu miez de fier de 35 mH, 1A şi rezistenţă în c.c. de 10 Ω.

- Rd cutie de rezistenţe în decade (rezistor decade) 0-105 Ω, 2A-0.007A;

- V- osciloscop catodic [Tesla – B.M. 370];

- Q1,Q2 – întrerupătoare monofazate, 2A, 380V;

## Efectuarea practică a lucrării

Regimul oscilant.

Se realizează montajul din figura 3 şi se fixează frecvenţa la aproximativ 500 MHz, capacitatea la aproximativ 4-6*10-3 μF rezistenţa decadică Rd=0, în circuit rămânând doar rezistenţa bobinei RL. Astfel prin închiderea întrerupătorului Q1 se obţine regimul tranzitoriu oscilant pentru care se desenează oscilogramele (corespunzătoare celor patru valori ale capacităţilor) care au alura celor din figura 2. Din distanţa de pe ecran dintre 2 maxime sau două minime succesive se deduce perioada T şi pseudopulsaţia oscilaţiilor ω=2πT . Factorul de amortizare α se stabileşte din decrementul oscilaţiei D care este raportul dintre două valori maxime succesive.

D=(Ucmax)t(Ucmax)t+T=eαT2

lnD=ln(Ucmax)t(Ucmax)t+T=αT2

α=2TlnUm1Um2=2TlnUm2Um3=.....

Pulsaţia proprie rezultă din relaţia: ω0=ω2+α2

Notă:

- pentru creşterea exactităţii determinării perioadei T se va măsura distanţa între mai multe maxime şi apoi se va face media aritmetică.

- la calculul factorului de amortizare α se va lua valoarea medie obţinută aplicând relaţia (45) mai multor extreme succesive.

În cele patru linii ale tabelului pentru valori ale inductivităţii L se trec valorile teoretice date de relaţiile 41, 20, 21, 22, valorile măsurate T, Um1, Um2, Um3 din oscilogramă şi cele calculate cu relaţiile 42, 45, 22’.

Regimul aperiodic critic.

Pentru valorile lui L şi C corespunzătoare uneia din liniile tabelului se calculează cu ajutorul relaţiei 36 respectiv 40, ţinând cont de relaţia 41, valoarea rezistenţei Rd, pentru care avem regimul aperiodic critic. Se vizualizează şi se înregistrează grafic oscilograma tensiunii, al bornele condensatorului, pentru această valoare a rezistenţei.

Prin închiderea întrerupătorului Q2, se scurcircuitează bobina L şi se pune în evidenţă fenomenul de încărcare şi descărcare a condensatorului în circuitul R,C serie. Se desenează oscilograma corespunzătoare care au alura din figura 4.

Se determină constanta de timp τ din oscilograme şi se compară cu valorile calculate.

τ=RdC. Se studiază, calitativ, variaţia constantei de timp la modificarea valorilor rezistorului şi condensatorului.

Regimul aperiodic.

Se măreşte valoarea rezistenţei Rd astfel încât R să fie mai mare decât Rc (Q2 deschis). Se desenează oscilograma corespunzătoare.

#### Concluzii şi observaţii

Se va concluziona privind diferenţele între valorile teoretice şi cele calculate pe baza rezultatelor experimentale pentru parametrii caracteristici regimului oscilant.

Se va concluziona privind variaţia constantei de timp τ la modificarea rezistenţei Rd respectiv a capacităţii C, inclusiv alura graficelor.

#### Tabel cu rezultate experimentale şi de calcul

|  | Valori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obs (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impuse |  |  |  | Teoretice |  |  |  | Măsurate |  |  |  | Calculate |  |  |  |
|  | în limitele aparaturii |  |  |  | rel. (41) | rel. (20) | rel. (21) | rel. (22) | din oscilogramă |  |  |  | rel. (42) | rel. (45) | rel. (22’) |  |
|  | Rd Ω | RL Ω | L H | C F | R Ω | α s-1 | ωa rs-1 | ω rs-1 | T s-1 | Um1 div | Um2 div | Um2 div | ω rs-1 | α s-1 | ωa rs-1 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 0 | 2.5 | 0.015 | 5*10-2μF | 2.5 | 166.6 | 36514.8 | 36514.4 | 0.2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 31416 | 2231 | 31495 | 0-1 |
| 2 | 0 | 3.2 | 0.055 |  | 3.2 | 58.1 | 19069.2 | 19069.1 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 15708 | 911 | 15734 | 0-2 |
| 3 | 0 | 3.5 | 0.16 |  | 3.5 | 21.8 | 11180.3 | 11180.2 | 0.45 | 2.6 | 2.2 | 2 | 13692 | 742 | 13982 | 0-3 |
| 4 | 0 | 4 | 0.47 |  | 4 | 8.5 | 6523.2 | 6523.1 | 0.55 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 00424 | 560 | 11437 | 0-4 |

Linia 1						Linia 2

Linia 3						Linia 4

τ1=Rd*C=54μs				τ2=Rd*C=104μs

τ3=Rd*C=178μs				τ4=Rd*C=306μs