# Olteanu Ciprian						AUTOMATICĂ  IV

## LABORATOR  NR. 3

SISTEM DE REGLARE AUTOMATĂ A UNUI SISTEM DE ORDINUL I

### Problema nr. 1

Sistem de reglare automată a unui sistem de ordinul I cu ajutorul unui bloc PI cu variabile introduse de la consolă.



Hr(s)

Hf(s)

r                   u(t)                                                                    y

_

Hr(s)=kr(1+Tis)Tisunde :

Hf(s)=kf1+Tfs

cu  Ti=constanta de integrare

kr=factor de acord al regulatorului

Hf(s)=funcţia de transfer a procesului

Hr(s)=funcţia de transfer a regulatorului.

Program MATLAB:

Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

np=[Kr*Ti Kr];

dp=[Ti 0];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

[nd,dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc,dc]=cloop(nd,dd,-1);

t=0:50;

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y);

title('Sistem de reglare automata');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

Obs. :Variabilele “[nd dd]” reprezintă numărătorul, respectiv numitorul funcţiei de transfer.

Graficul sistemului este reprezentat pentru valorile:

kr=2;

Ti=10;

kf=5;

Tf=5.

### Problema nr. 2

Aceeaşi problemă ca mai sus , cu excepţia faptului că se vor reprezenta pe acelaşi grafic 4 variabile ce sunt definite în vectorul “krv=[1 2 5 7]”,kr ,Ti ,kf ,Tf sunt aceleaşi ca la problema anterioară.

Sistem de reglare automată – preluare date de la tastatură.

Program MATLAB:

Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

culoare=['c' 'm' 'r' 'g'];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

t=0:20;

krv=[1 2 5 7];

for i=1:4;

np=[krv(i)*Ti 1];

dp=[Ti 0];

[nd dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc dc]=cloop(nd,dd,-1);

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y,culoare(i));

title('Sistem de reglare automata');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

hold on;

end;

### Problema nr. 3

Pentru problema nr. 2 să se găsească răspunsul la perturbaţie.

Program MATLAB:

Kr=input('Kr=');

Ti=input('Ti=');

Kf=input('Kf=');

Tf=input('Tf=');

culoare=['c' 'm' 'r' 'g'];

ni=[Kf];

di=[Tf 1];

t=0:20;

krv=[1 2 5 7];

for i=1:4;

np=[krv(i)*Ti 1];

dp=[Ti 0];

[nd,dd]=series(np,dp,ni,di);

[nc,dc]=cloop(nd,dd,-1);

y=step(nc,dc,t);

plot(t,y,culoare(i));

title('Sistem de reglare automata si raspunsul la perturbatie(alb)');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

hold on;

ncv=[Ti*Tf 0];

dcv=[Ti*Tf Ti*(1+Kr) Kr*Kf];

yv=step(ncv,dcv,t);

plot(t,yv,'b');

end;