# UNIVERSITATEA  „VALAHIA”   TÂRGOVIŞTE

AUTOMATICĂ  IV

PROIECT

LA

SISTEME CU MICROPROCESOARE

## Olteanu Ciprian Gabriel

-	2002 -

TEMA  PROIECT:

Să se implementeze un algoritm care să realizeze numărarea cu afişare cu tactul de 6Hz până la o valoare de referinţă citită de pe portul de intrare cu microprocesoare. Când contorul ajunge la valoarea de referinţă, aceasta va fi afişată timp de 3 secunde, apoi va începe numărarea inversă până la 0. Decrementarea se va face cu o frecvenţă de 8Hz.

Noţiuni introductive

Domeniul microprocesoarelor este unul dintre cele mai dinamice din industria calculatoarelor. Apărut în anii 1970, microprocesorul este un circuit capabil să efectueze funcţiile aritmetice şi de control ale unui calculator. Pe atunci un microprocesor era un circuit integrat pe scară largă (LSI), conţinând câteva mii de tranzistoare, pe o suprafaţă de aproximativ 5 mm2. Dezvoltarea microprocesoarelor a urmat dezvoltării circuitelor integrate, complexitatea acestora dublându-se practic în fiecare an. În prezent s-a ajuns la câteva milioane de tranzistoare (6-9 milioane: Pentium II, AMD K6-2, Cyrix MII) pe o suprafaţă de câţiva milimetri pătraţi.

Z80 este un procesor care nu se mai foloseşte în nici un calculator actual, iar viteza lui este foarte mică (5 MHz), comparativă cu frecvenţele procesoarelor actuale (sute de Mhz). Totuşi, mai este folosit şi acum, în concurenţă cu microcontrolerele, la realizarea unor sisteme de automatizare simple şi fără necesităţi prea mari de viteză. Z80 este un microprocesor pe 8 biţi, cu 16 linii de adresă.

In interiorul calculatoarelor toate informaţiile sunt reprezentate sub forma unor numere binare, sau sub forma unor grupe de biţi.

Sistemul cel mai potrivit s-a dovedit a fi cel hexazecimal, cel care admite şaisprezece cifre distincte (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F).

Cap. I. Microprocesorul Z80

1.1. Noţiuni introductive. Arhitectura internă

Microprocesoarele nu sunt altceva decât unităţi centrale de calculator (CPU – Central Processing Unit) încorporate într-o singură capsulă de circuit integrat.

Ele vor citi instrucţiunile unui program dintr-un bloc de memorie, le vor decodifica şi vor executa comenzile formulate în însuşi codul instrucţiunii. Pentru a citi din blocul de memorie externă codul instrucţiunii ce urmează a fi executată, microprocesorul va trebui să genereze o adresă pe care o va pune la dispoziţie memoriei, până când din celula selectată pe baza acestei adrese va apare data cerută. Pentru a putea „menţine” starea liniilor de adresă pe durata întregii operaţii de citire, microprocesorul va trebui să posede un element memorator intermediar, pe care-l vom numi registrul tampon de adrese AB (Adress Buffer). Informaţia codificată, citită din memorie o vom depune temporar, de asemenea într-un registru intermediar numit registrul tampon de date DB (Data Buffer).

Liniile electrice pe care se va genera cuvântul binar de adresă le vom numi magistrala de adrese ABUS (Adess Bus), iar pe  cele dedicate datelor citite/ scrise în memorie, magistrala de date DBUS (Data Bus).

Z80 este un microprocesor pe 8 biţi, cu 16 linii de adresă.

In interiorul calculatoarelor toate informaţiile sunt reprezentate sub forma unor numere binare, sau sub forma unor grupe de biţi.

Sistemul cel mai potrivit s-a dovedit a fi cel hexazecimal, cel care admite şaisprezece cifre distincte (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  A, B, C, D, E, F).

Structura internă a microprocesorului Z80, organizată pe blocuri funcţionale, este prezentată în figura alăturată. (UAL – Unitatea aritmetică şi logică;
RI – Registrul de instrucţiuni;
UCC – Unitatea de comandă şi control.)

REGIŞTRII SPECIALI

Contorul program – PC (Program Counter) este un registru dublu, având lungimea de 16 biţi. El este destinat să memoreze adresa instrucţiunii ce urmează a fi executată. După ce se citeşte codul instrucţiunii curente din memorie conţinutul acestui registru este incrementat automat cu 1.

Indicatorul de stivă – SP ( Stack Pointer) este un registru dublu, având lungimea de 16 biţi. SP este un registru de adresare special, având aceeaşi lungime ca şi PC, el poate adresa întregul spaţiu de adrese de memorie: 0000- FFFF.

La microprocesorul Z80, registrul SP organizează o stivă descrescătoare: la fiecare salvare se înscriu în memorie 2 octeţi (2 regiştrii simplii sau 1 registru dublu) şi conţinutul indicatorului de stivă este decrementat cu 2.

La fiecare restaurare se citesc din memorie 2 octeţi si conţinutul indicatorului de stivă

este incrementat cu 2.

Registrul de instrucţiune – IR (Instruction Register) este un registru special cu lungimea de 8 biţi. Aceasta este celula în care se depozitează codul unei instrucţiuni, citit din memorie la operaţia fetch. Circuitul de comandă al microprocesorului preia codul instrucţiunii de executat din IR, îl decodifică şi îşi programează toate activităţile pe care le are de efectuat în vederea ducerii la bun sfârşit a „poruncii” primite.

Registrul - A ( Acumulator)  este un registru având lungimea de 8 biţi. El se distinge prin faptul că pe lângă a şti să memoreze un octet, este implicat în toate

operaţiile aritmetice şi logice: unul din cei doi parametrii asupra cărora urmează să fie efectuată  o operaţie aritmetică sau logică (adunare, scădere, etc.) se va afla obligatoriu în acumulator. Rezultatul operaţiei se generează de asemenea în registrul A, el suprascriindu-se peste valoarea iniţială. Observăm că operaţiile aritmetice şi cele logice acţionează astfel încât acumulează rezultatele în registrul A. De aici provine şi numele de acumulator.

Registrul indicatorilor de condiţie – F ( Flag). Aşa cum o spune şi numele simbolic ales pentru acest registru special el este menit să semnaleze ceva. În acest registru, care în cazul microprocesorului Z80 are lungimea de 8 biţi, fiecare bit în parte are semnificaţia lui. De aceea ei se numesc indicatori de condiţie. Flagurile furnizează atât programatorului cât şi însăşi unităţii de comandă a microprocesorului, informaţii privind natura rezultatului unei operaţii aritmetice sau logice efectuate. Din starea biţilor dedicaţi ai registrului F putem afla dacă rezultatul operaţiei efectuate este 0 sau nu, dacă

el este un număr pozitiv sau negativ, dacă numărul biţilor din rezultat ce au valoarea 1 este un număr par sau impar.

Flagul S (sign= semn) care apare pe poziţia cea mai semnificativă a registrului F (bit 7), memorează bitul cel mai semnificativ al unui număr rezultat pe baza unei operaţii aritmetice sau logice, în acumulator.

Flagul Z (zero) – apare pe poziţia bitului 6 a registrului F. El este înscris (valoarea 1), dacă rezultatul unei operaţii aritmetice/ logice este 0. Dacă rezultatul operaţiei diferă de 0, atunci conţinutul indicatorului Z va fi 0.

Flagul H (Half carry) reprezintă transportul care apare în cursul unei operaţii aritmetice de la bit 3 spre bit 4 al acumulatorului. El ocupă poziţia bit 4 în registrul indicatorilor de condiţie F .Flagul H nu poate fi testat prin instrucţiuni de salt condiţionat. El este folosit de către unitatea aritmetică şi logică a microprocesorului la execuţia instrucţiunii de corecţie zecimală, pentru corecţia numerelor zecimale codificate în binar: BCD.

Flagul P/V (Parity/ Overflow) – este un indicator de condiţie multifuncţional. El ocupă poziţia bit 2 în registrul F. Aşa cum rezultă din numele acestui indicator, el poate indica

paritatea numărului din acumulator sau depăşire de domeniu.

Flagul N – este un indicator care memorează tipul ultimei operaţii aritmetice efectuate: adunare sau scădere. În registrul F el ocupă poziţia bit 1.

N=1 dacă ultima operaţie aritmetică a fost adunare;

N=0 dacă ultima operaţie aritmetică a fost scădere.

Flagul F este folosit împreună cu  indicatorul de transport H şi cu indicatorul de transport Cy.

Flagul Cy (Carry - transport) – este indicatorul cel mai popular, afectat atât de operaţiile aritmetice/ logice cât şi de clasa operaţiilor de rotire/ deplasare octet. El ocupă poziţia cea mai puţin semnificativă (bit 0) în registrul indicatorilor de condiţie F.

Registrul de reîmprospătare a memoriilor dinamice - R (Refresh)  este un registru cu lungimea de 7 biţi, menit să asigure printr-o numărare ciclică de la 127 (0000000 - 1111111) reîmprospătarea memoriilor RAM dinamice, din componenta unui microcalculator, atunci când ele există.

Prezenţa registrului R este un câştig semnificativ în favoarea microprocesorului Z80, ea scutindu-l pe proiectantul microcalculatorului de un efort coniderabil, cel de a realiza o memorie cu 2 căi de acces ( din partea procesorului şi din partea unui circuit de reîmprospătare extern) şi de a rezolva conflictele ce apar între cele două componente.

Registrul vectorului de întreruperi - I (Interrupt register) este ultimul în şirul regiştrilor speciali ai microprocesorului Z80. El este un registru cu lungimea de 8 biţi şi serveşte în modul de întreruperi 2 la dirijarea sursei de cerere a întreruperilor.

Prin întrerupere întelegem fenomenul la apariţia căruia microprocesorul abandonează – la cererea unui eveniment extern – programul în curs de rulare, deserveşte – executând un program dedicat – evenimentul extern, după care se reîntoarce la programul abandonat, reluându-i execuţia din punctul în care ea fusese suspendată.

REGIŞTRII GENERALI

Regiştrii de uz general au menirea să păstreze în imediata apropiere a „focarului” microprocesorului date, care să poată fi accesate rapid, evitându-se pe cât se poate accesele la memorie şi astfel reduc viteza de lucru a microprocesorului.

Într-o grupare semnificativă a figurii 1 distingem alături de regiştrii deja prezentaţi (PC, SP, R, I) alte casuţe simbolizate cu B, C, D, E, H, L.

Regiştrii B şi C: sunt regiştrii generali de 8 biţi. Există o multitudine de instrucţiuni(de transfer, aritmetice, logice, de rotire, etc.) care tratează conţinutul acestor regiştrii. Ei nu au fost figuraţi întâmplător pe aceeaşi linie: în anumite condiţii ei se pot ataşa, formând un registru pereche BC, având lungimea de 16 biţi. În această situaţie B este octetul cel mai semnificativ, iar C octetul cel mai puţin semnificativ. Există instrucţiuni care tratează perechea BC ca un registru de 16 biţi(instrucţiuni de transfer, instrucţiuni aritmetice).

Regiştrii D şi E: se caracterizează prin aceleaşi trăsături ca şi regiştrii B şi C. Atunci când perechea DE formează un registru dublu de 16 biţi, D ocupă octetul superior iar E octetul inferior.

Regiştrii H şi L: diferă de cei anteriori B, C, D, E doar prin faptul că sunt implicaţi într-un număr mai mare de instrucţiuni, având astfel un grad de funcţionalitate sporit faţă de BC şi respectiv DE. Atunci când ei formează o pereche HL, registrul H ocupă octetul superior, iar L cel inferior. Perechea HL devine principalul instrument de adresare indirectă a unor operanzi locazaţi în memorie la adrese cunoscute.

Regiştrii index IX şi IY: sunt regiştrii de 16 biţi. Ei sunt dedicaţi eminamente pentru stocarea unor adrese de memorie. Îi vom trata ca regiştrii de 16 biţi. Aceşti regiştrii au fost gândiţi să fie utilizaţi atunci când trebuiesc efectuate operaţii aritmetice/logice asupra unor câmpuri de date ce sunt aşezate la adrese succesive de memorie, formând astfel un tabel. Regiştrii index nu vor conţine adresa celulei care se doreşte a fi tratată.

## CAP II. 	Clasificarea intructiunilor microprocesorului Z80 pe clase de instructiuni.

Clasa 1.	Instrucţiuni de transfer de 8 biţi				LOAD-8

Mnemonici incluse: LD

Totalul intrucţiunilor din clasa: 111

Numărul de grupe: 11

Clasa 2.	Instrucţiuni de transfer de 16 biţi				LOAD-16

Mnemonici incluse: LD, EX, EXX, POP, PUSH

Totalul instrucţiunilor din clasa: 39

Numărul de grupe: 10

Clasa 3.	Instrucţiuni de transfer de blocuri de date		LOAD-IDR

Mnemonici incluse: LDD, LDDR, LDI, LDIR

Totalul instrucţiunilor din clasa: 4

Numărul de grupe: 2

Clasa 4.	Instrucţiuni aritmetice/logice pe 8 biţi			AR/LOG-8

Mnemonici incluse: ADD, ADC, SUB, SBC, AND, XOR, OR, CP, INC, DEC, CPL, NEG, DAA, RLCA, RRCA, RLA, RRA

Totalul instrucţiunilor din clasa: 115

Numărul de grupe: 26

Clasa 5.	Instrucţiuni aritmetice de 16 biţi				ARIT-16

Mnemonici incluse: ADD, ADC, BC, INC, DEC

Totalul instrucţiunilor din clasa: 32

Numărul de grupe: 7

Clasa 6.	Instrucţiuni logice pe blocuri de date			LOG-IDR

Mnemonici incluse: CPD, CPDR, CPI, CPIR

Totalul instrucţiunilor din clasa: 4

Numărul de grupe: 2

Clasa 7.	Instrucţiuni orientate pe bit				BITSR

Mnemonici incluse: BIT, SET, RES, SCF, CCF

Totalul instrucţiunilor din clasa: 242

Numărul de grupe: 7

Clasa 8.	Instrucţiuni de salt						JUMP

Mnemonici incluse: JP, JR, DJNZ

Totalul instrucţiunilor din clasa: 18

Numărul de grupe: 6

Clasa 9.	Instrucţiuni de apel şi revenire din subrutină		CALL/RET

Mnemonici incluse: CALL, RET, RST

Totalul instrucţiunilor din clasa: 26

Numărul de grupe: 5

Clasa 10.	Instrucţiuni de rotire şi deplasare				ROT/HIFT

Mnemonici incluse: RLC, RRC,RL, RR, SLA, SRA, SRL, RLD, RRD

Totalul instrucţiunilor din clasa: 72

Numărul de grupe: 9

Clasa 11.	Instrucţiuni de intrare/ ieşire				IN/OUT

Mnemonici incluse: IN, IND, INDR, INI, INIR, OTDR, OTIR, AUT,           OUTD

Totalul instrucţiunilor din clasa: 24

Numărul de grupe: 8

Clasa 12.	Instrucţiuni de comandă					SYS

Mnemonici incluse: DI, EI, HALT, IM, NOP, RETI, RETN

Totalul intrucţiunilor din clasa: 9

Numărul de grupe: 5

## CAP.  III.	Descrierea algoritmului folosit pentru tema enuntata.

| Adresa de | Eticheta | Mnemonica | Opcodul | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| memorie | simbolică | Şi |  |  |
|  |  | Operanzi |  |  |
| 1000 |  | LD P, 1400H | 310014 |  |
| 1003 |  | IN A,(0CH) | DB0C |  |
| 1005 |  | LD D, A | 57 |  |
| 1006 |  | LD B, A | 47 |  |
| 1007 |  | LD C, 0 | 0.00E+00 |  |
| 1009 | Et1 | INC C | 0C |  |
| 100A |  | LD A, C | 79 |  |
| 100B |  | OUT(OCH, A) | D30C |  |
| 100D |  | CALL 1100H | CD0011 |  |
| 1010 |  | DJNZ Et1 | 10FF |  |
| 1012 |  | CALL 1200H | CD0012 |  |
| 1015 |  | LD B, D | 42 |  |
| 1016 | Et2 | LD A, B | 78 |  |
| 1017 |  | OUT(OCH, A) | D30C |  |
| 1019 |  | CALL 1300H | CD0013 |  |
| 101C |  | DJNZ Et2 | 10F8 |  |
| 101E |  | RET | C9 |  |

#### SUBRUTINA – adresa 1100

| 1100 |  | LD HL, 43D0H | 21D043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1103 | Et3 | DEC HL | 2B |  |
| 1104 |  | LD A, H | 7C |  |
| 1105 |  | OR L | B5 |  |
| 1106 |  | JPNZ Et3 | C20311 |  |
| 1109 |  | RET | C9 |  |

#### SUBRUTINA – adresa 1200

| 1200 |  | LD C, 04 | OEO4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1202 | Et4 | LD HL, FFFF | 21FFFF |  |
| 1025 | Et5 | DEC HL | 2B |  |
| 1026 |  | LD A, H | 7C |  |
| 1027 |  | OR L | B5 |  |
| 1028 |  | JPNZ Et5 | C20512 |  |
| 120B |  | DEC C | 0D |  |
| 120C |  | JPNZ Et4 | C20212 |  |
| 120F |  | LD HL, C4B7H | 21B7C4 |  |
| 1212 | Et6 | DEC HL | 2B |  |
| 1213 |  | LD A, H | 7C |  |
| 1214 |  | OR L | B5 |  |
| 1215 |  | JPNZ | C21212 |  |
| 1218 |  | RET | C9 |  |

#### SUBRUTINA – adresa 1300

| 1300 |  | LD HL, 32DCH | 21DC32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1303 | Et7 | DEC HL | 2B |  |
| 1304 |  | LD A, H | 7C |  |
| 1305 |  | OR L | B5 |  |
| 1306 |  | JPNZ Et7 | C20313 |  |
| 1309 |  | RET | C9 |  |

BIBLIOGRAFIE:

- D. Cârstoiu – Sisteme cu microprocesoare, Note de curs

- M. Patrubany – Totul despre microprocesorul Z80, Ed. Tehnică 1989

- Ţepelea, Lupu – Microprocesoare – aplicaţii

- I. Spânulescu, S. Spânulescu – Circuite integrate digitale şi sisteme cu microprocesoare, Ed. Victor 1996

- G. Muscă – Programare în limbaj de asamblare, Ed. Teora,1998

##### Gh. Toacşe – Introducere în microprocesoare, Ed. Şt. şi Enc.1985

6. Patrubany M. – Ed. Tehnică – 1989	Totul despre microprocesorul Z80