UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

Titrarea conductometrică a unei baze slabe cu un acid tare

ENACHE ADRIAN – MIHAI

GRUPA 1031 e1

PRINCIPIUL METODEI

Titrarea conductometrică bazată pe variaţie bruscă a conductibilităţii unei soluţii de electrolit la punctul de echivalenţă poate fi aplicată în special în reacţiile de neutralizare acido-bazice.

În titrarea conductometrică se urmăreşte variaţia conductanţei soluţiei în funcţie de volumul de reactiv adăugat. Modificarea conductanţei soluţiei în cursul unei reacţii se datorează înlocuirii în cursul titrării a unui anumit tip de ioni, cu o anumită conductibilitate, cu un alt tip de ioni, de altă conductibilitate.

MODUL DE LUCRU

Se va executa titrarea unei soluţii de amoniac cu o soluţie normală de acid clorhidric, cu un factor cunoscut.

Proba de analizat se primeşte într-un pahar berzelius de 150 cm3. Se introduce în probă un mic magnet şi se aşează paharul pe un agitator magnetic.

Biureta umplută cu soluţie de HCl 0,1n se montează în stativ astfel ca robinetul să fie deasupra paharului.

Se montează celula de conductibilitate, avându-se în vedere ca electrozii să fie acoperiţi de soluţie.

Se conectează conductometrul la reţea. Se omogenizează soluţia, după care se citeşte conductanţa K corespunzătoare.

Se adaugă treptat câte 0,5 cm3 soluţie reactiv, se omogenizează, iar apoi se citeşte conductanţa, repetându-se apoi operaţia de câteva ori.

Datele se trec într-un tabel de forma:

| Nr. det. | Vacid (cm3) | K(Ω-1), pt domeniul 1,5 mS | K(Ω-1), pt domeniul 5 mS | K(Ω-1), pt domeniul 15 mS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 3 | 0.7 | 0.3 |
| 2. | 0.5 | 3.2 | 0.9 | 0.3 |
| 3. | 1 | 4.4 | 1.2 | 0.4 |
| 4. | 1.5 | 5.9 | 1.8 | 0.5 |
| 5. | 2 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
| 6. | 2.5 | - | 3 | 0.9 |

Se desenează apoi graficul K=f(Vacid), pentru fiecare domeniu în parte. Din grafic se determină volumul de acid consumat la echivalenţă.