Prin bazin hirdrografic se intelege suprafaţa de pe care un râu isi colectează apele. Pentru acelaşi râu exista un bazin hidrografic superficial si altul subteran. Limitele acestor bazine in general coincid exemplu făcând zonele de carst.

Conţinutul: pentru bazinul hidrografic al râului R reprezentat pe harta cu curbe de nivel la scara 1:100000 se cer determinarea următorilor parameti:

A) Forme geometrice:

1. Suprafaţa bazinului hidrografic si natura S (ha, km²). Ea se determina planimetrând suprafaţa închisa de linia de cumpăna a apelor de pe harta cu curbe de nivel. Se poate determina si folosind metoda micilor pătrate.

Sbh=K*S(cm²)             K=coeficient de scara al harţii pt. suprafaţa

2. Se trasează epura de creştere a suprafeţei bazinului hidrografic. Pentru acest lucru se delimitează pe harta suprafetei bazinul hidrografic al  fiecarui afluent  si se masoara prin metoda micilor patrate pe fiecare mal. Acele valori se pun in abscisa unui sistem de de axe rectangulare. In ordonata se pun in evidenta pcunctele de confluenta ale raului principal cu afluentii lui. Distanta se poate masura cu curbimetrul.

3.Coeficientii de forma ai bazinului hidrografic:

Coeficientul de alungire:  A=LbhBbh

Bbh=SbhLbh ;  LbhLiv

Daca: A>1 =>bazin hidrografic alungit

A<1 =>bazin hidrografic aplatizat

A=1 => bazin hidrografic circular

Coeficientul de asimetrie: a=i=1nSist−i=1mSidrSbh

Daca: a>0 =>bazin hidrografic asimetric dezvoltat pe partea stanga

a<0 =>bazin hidrografic asimetric dezvoltat pe partea dreapta

a=0 =>bazin hidrografic simetric dezvoltat

Coeficient de dezvoltare a cumpenei apelor:m=Lca(km)2∗Π∗Sbh(km2)

Daca: m>1 =>bazin hidrografic alungit

m<1 =>bazin hidrografic aplatizat

m=1 =>bazin hidrografic circular

4. Curba hipsografica:

Este curba de dependenta intre altitudine si suprafata H(s). Pentru trasarea ei se calculeaza suprafetele cuprinse intre 2 curbe de nivel consecutive si se cumuleaza deasupra fiecarei curbe suprafetele cu altitudine superioara cotei curbei respective.

5.Altitudinea medie a bazinului hidrografic H(m):

H=	1Sbh∗SbhH(S)dS

a)harta cu curbe de nivel:

H=1i=1nΔSi∗i=1mHi∗ΔSi         H - suprafata medie

b)folosind curba hipsografica:

Ω=SbhH(s)ds

H=Hmin+ΩSbh∗k         k=coeficient de scara al suprafetei Ω

6. Panta medie a bazinului hidrografic I (%)

I=1SbhSbhI(s)ds

Formula generala a pantei cand curbele de nivel nu sunt echidistante:

I=1Sbh∗i=1nHi+1−Hi∗li+li+12

B)Caracteristicile fizico-geografice:

Precipitaţii medii pe suprafaţa bazinului hidrografic:

1.Metoda izohietelor.

Izohiete= curbele care unesc puncte de egala valoare a precipitaţiilor pe suprafaţa bazinului hidrografic.

Vom admite alura izohietelor identica cu cea a curbelor de nivel. In acest caz suprafeţele dintre 2 izohiete consecutive din interiorul bazinului hidrografic sunt identice cu suprafeţele dintre curbele de nivel.

Valorile precipitaţiilor pe fiecare izohieta le vom admite egale (cifric) cu cotele curbelor de nivel impartite cu 100.

h=1Sbh∗i=1nhi∗ΔSi

h=hi+hi+12

2.Metoda poligoanelor Tiessen:

h=1i=1nSi∗i=1nhi∗Si

C)Caracterizarea reţelei hidrografice din interiorul bazinului hidrografic:

- Densitatea retelei hidrografice:

D=LrhSbh ;   Lrh= Liv+Laf

2.Coeficientul de sinusoitate al râului:

ϕ=LrealaivLliniedreapta

3.Profilul longitudinal al raului principal H(L):