-------=> Un morotr Original! <=-------

Dintr-o bucata de sarma de fier construim o roata , iar butonul il confectionam dintr-o

rondela de dop; spitele, in numar de aproximativ patru, le confectionam din sarma de cupru.

La extremitatile acestor spite vom face cu pila patru crestaturi, a caror rol este de a forma

lacasul in care se va fixa roata de sarma;celelalte capete  ale spitelor le infigem in rondela

care formeaza butucul rotii.In centrul butucului infigem perpendicular pe planul rotii astfel

construite un ac de tricotat, care va constitui axul motorului si  va servi totodata suport

pentru roata.Acest ax trebuie sa se sprijine la partea sa inferioara pe un soclu, astfel incat

pozitia lui sa fie perfect verticala (Vezi figura).Drept soclu vom folosi un cilindru de lemn

lipit la baza de un disc de carton de diametru mai mare.La partea de sus a cilindrului, in

centrul sau, se fixeaza cu ceara rosie un mic nasture, putin concav.Capatul partii inferioare a

acului de tricotat care formeaza axul se infige intr-o margea a carei marime sa corespunda

concavitatii nasturelui.Aceasta margea va servi drept pivot pentru ax, iar concavitatea

nasturelui drept lagar.

Pentru a asigura stabilitatea verticala a axului, confectionam un mic inel dintr-o bucata

de sarma.Cele doua capete ale sarmei le indoim la unghi drept, le ascutim cu pila si le infigem

in cilindrul de lemn de o parte si de alta a nasturelui.Axul va trece prin acest inel inainte de

a-l infige pana in margea si deci de a-l fixa in lagar.S-a construit astfel o roata in suspensie

orizontala, foarte usoara, cu frecari aproape nule de rotatie.

In apropierea rotii se asaza pe un suport un magnet in forma de potcoava, astfel incat sa

fie in planul rotii.Roata este in echilibru in fata acestui magnet, pentru ca cele doua brate

ale magnetului exercita actiunea lor asupra a doua portiuni egale din circumferinta sa.

Incalzim cu o lampa de spirt(aragaz) o portiune a rotii in fata uneia din bratele magnetu-

lui;aceasta portiune se inroseste si observam ca roata incepe sa se roteasca incet,dar continuu,

portiunea incalzita departandu-se mereu de magnet.

Explicatie :

Prin incalzire la rosu, fierul isi pierde proprietatea de a fi atras de magnet.

In cazul experientei, magnetul exercita atractie doar asupra portiunii de roata neincalzita.

In consecinta, roata se roteste putin (in sensul sagetii din figura) si atunci o noua portiune de

roata este ncalzita.Fenomenul de rotatie se repeta astfel in mod continuu, deoarece mereu o alta

portiune rece din roata este atrasa de magnet.