Determinarea caldurii specifice a unui corp

- Materiale necesare:

- Mensura

- Termometru

- Calorimetru

- Apa

- Corp

- Principiul Metodei :

- Metoda Amestecului :

Se pun in contact termic mai multe corpuri cu temperaturi diferite, unul dintre corpuri are caldura specifica (C) nedeterminata , pentru celelalte se cunosc caldurile specifice.

Cunoscand temperaturile initiale ale tuturor corpurilor si determinand temperatura finala a amestecului folosind ecuatia calorimetrica se poate determina caldura specifica necunoscuta.

| Qc | = | Qp |

- Modul de lucru si determinarile experimentale :

- se aduce corpul la temperatura T= 100 °C

- se toarna o cantitate de apa bine determinata in vasul interior al calorimetrului

- se cantareste vasul calorimetrului

- se pune corpul cu Cx in apa din calorimetru pana cand ajunge la echilibru termic Θ echilibru

| Qc | = | Qp |   => M APA * C APA  * (Θ – T APA) + M CAL * C ALAMA *

Cx =  MAPA * CAPA + MCAL  * CALAMA  * (Θ - TAPA )

mx (T -  Θ)

TCORP = 100 °C = 100 + 273 = 373 K

VAPA = 250 cm                  MAPA  = ρ * V = 250 *  10 *  1000=

= 250 ml

MCAL = 0,196 Kg

TAPA  = 18 °C = 291 K

ΘECHIL = 21 °C = 294 K

CALAMA= 380 j / Kg*K

MCORP = Mx = 63g

CAPA  = 4180 j / Kg*K

Cx = (0,25 * 4180 + 0,196 * 380)(294 – 291)

63(291 – 294)

Cx = (1045 + 74,48) * 3 =  1119,48 * 3 = 3358,44

63 * 3                    63 * 3           189

Bârzã Rãzvan Ionut

Dumitru Florin

Draghici Costin

Minea Rãzvan

11G

Cx = 17,76 j / Kg*K     √