REŢELE   DE   CALCULATOARE

I .   CARACTERISTICI , COMPONENTE  ŞI  TIPURI  DE  REŢEA.

Tendinţa  actuală  a  utilizatorilor  o  reprezintă  folosirea  calculatoarelor,  nu  izolat - punctual, ci cuplate  într-o  reţea . O reţea  de  calculatoare  poate  fi  definită  ca  ,,  grup  de  calculatoare  (  de  orice  tip )  şi  periferice

care   partajează   resursele,  interconectate  prin  intermediul  unui  canal  de  comunicaţii “ .

Aceasta  permite  folosirea  în  comun,  de  către  mai  mulţi  utilizatori  a resurselor  hardware şi/sau  sofware  aparţinând calculatoarelor componente,  oferind  astfel  posibilitatea  de  obţinere  a  unor  sisteme  cu  un  grad  înalt  de  fiabilitate  şi  adaptibilitate . În  general  o  reţea  de  calculatoare  are  în

componenţă  un  număr  de  ,, n “  calculatoare  conectate  între  ele, în  care  unul  dintre  ele  este  mai  puternic  şi  gestionează   activitatea   întregului  sistem; el este  numit  file-server (gestionar-fişiere), iar celelalte  calculatoare

din  reţea  sunt  numite  work-staţion  ( staţii  de  lucru ).

Canalul  de  comunicaţie  între  calculatoarele  reţelei  este  mediul  de  transmisie  a  datelor (satelit  de   telecomunicaţii,  unde  radio, fibră  optică,  cablu  torsardat,  cablu coaxial),  fiind  reprezentat  printr-o  legătură  punct  cu  punct  sau  multipunct . Comunicarea  între  calculatoare  se  poate  face  serial  sau  paralel.

Comunicarea  de  tip  serial implică o viteză  de transmisie  mai  redusă, dar  linii  de  comunicaţie   mai  puţin  pretenţioase  ( linii  telefonice  obişnuite ), folosită  cu  predilecţie  pentru  calculatoare  aflate  la  mare  distanţă .

Calculatoarele  unei  reţele  cu  mică  răspândire  geografică ( acelaşi  birou, aceeaşi  clădire, clădirii  învecinate) comunică  între  ele  printr-un  protocol

de  tip  paralele ,  asigurat  de  o  placă  specială – câte   una  pentru  fiecare

calculator  în  parte .

Din  punct  de  vedere  al  ariei  de  cuprindere,  reţelele  de  calculatoare  se

împart  în  trei  categorii :

*  reţele  locale ( LAN - Local  Area  Network ), care  se  întind  pe  o  distanţă  de  câteva  sute  de  metri,  în  incinta  unei  intreprinderi  sau  instituţii ,  impementând  suportul  informatic al  sistemului  informaţional  al acestora;

*  reţele  metropolitane  ( MAN - Metropolitan  Area  Network  ),  care  leagă

filialele  unei  companii  sau  principalele  obiective  economice  ale  unui  oraş;

* reţele  pe  arii  întinse (WAN - Wide  Area  Network ), care  interconectează  centrele  informatice  la  nivel  continental  sau  planetar.

Reţelele  de  calculatoare  poat  fi  organizate  în  mai  multe  moduri  din  perspectiva ,, schemei  de  conectare “ a  calculatoarelor  între  ele .  Metoda folosită  pentru  interconectare  poartă  denumirea  de  topologie. În principiu există  trei  moduri  de  topologii  pentru  reţelele  LAN , după  cum  urmează:

a)  Topologia  Ring

Topologia  de  tip  ring (inel) presupune  conectarea  calculatoarelor (noduri

ale  reţelei)  pe  un  canal  circular , configurat  ca  în  figura  următoare:

Comunicarea  între  două  noduri  se  face  pas-cu-pas. Spre  exemplu,  dacă

Din  nudul 1 trebuie  transmis  un  mesaj  în  nodul  4, mesajul  va  fi  trimis

Mai  întâi  nodului  2,  apoi  acesta  îl  va  transmite  în  nodul  3, iar  acesta  la  rândul  său  îl  va  retransmite  nodului  4. Controlul  reţelei  este  deţinut

pe  rând  de  fiecare  dintre   noduri   într-un   interval  de  timp.  Avantajele

acestui  mod  de  comunicare  sunt :

- toate  nodurile  sunt  ,,egale”  între  ele ;

- intervalul  de  timp  în  care  va  transmis   un   mesaj   dintr-un   nod   în  altul  poate  fi  estimat -de  unde  utilitatea  pentru  aplicaţii  care  trebuie  să  răspundă  în  timp  real;

- necesarul  de  cablu  pentru  conectarea  reţelei  este  acceptabil;

Dezavatajele  acestei  topologii  sunt  date  de  viteza  mai  redusă  decât  în

celelalte  variante  de  interconectare  şi  fiabilitatea  scăzută - defectarea

unui  nod  duce  la  blocarea  întrgii  reţele .

b) Topologia  bus ( magistrală )

Aceast  tip  de  interconectare  reprezintă  cea  mai  simplă  schemă  posibilă,

Preferată  în  majoritatea  cazurilor  de  utilizatori.  Ea  presupune  un  cablu  liniar  la  care  se  ataşează  toate  nodurile  reţelei.

Când  un  nod  doreşte  să  comunice  cu  un  altul  el  va  transmite    pe  cablu  mesajul  împreună  cu un specificator  al  destinatarului.  Nodul de  destinaţie  va  recunoaşte  că  este  cel  de-al  partener  al  comunicării  şi  va  reacţiona  în  consecinţă .  Acestă  tip  de  comunicare  poate  crea  conflicte

în  reţea  când  două  noduri   încep  să   trasmită   simultan.  Pentru  evitarea

unor  astfel  de  bruieli  reciproce,  reţelele  de  tip  BUS  sunt  prevăzute  cu

un  modul  care  detectează   eventualele   conflicte  şi  le   rezolvă   automat,

complet  transparent  pentru  utilizator.

Fibilitatea  sporită  a  reţelei ( defectarea  unui  nod  nu  afectează  transmisia  la  celelalte  noduri ) , viteza   mare  de  transmisie , configurarea   reţelei  în

funcţie  de  mediu  şi  necesarul  de  cablu  redus  constituie  principalele

avantaje  ale  topologiei  bus ,  dezavantajul   acestui  tip  de  interconectare  fiind  dat  de   timpul   nedeterminat  alocat   trasmiterii   unui  mesaj  acesta

neputând  fi  calculat  cu  precizie  deoarece  pot  apare  ,,conflicte ” care  să întârzie  transmiterea  şi  recepţionarea  lui  în  timp  real .

c) Tipologia  star

Metoda  de  conectare  star ( star = stea )  presupune  un  nod  privilegiat  în  reţea,  nod  la  care  sunt  conectate  toate  celelalte .

Pentru  fiecare  staţie  de  lucru  există  o  linie  de  comunicaţie  dedicată

prin  intermediul  căreia  se  comunică  cu  server-ul.

Transmisia  între  două  staţii  se  face  prin  intermediul  server-ului  această   caracteristică  implicând  o  serie  de  avantaje  cum  ar  fi :

- viteză  de  transmisie  ridicată ;

- posibilitatea  de  rulare  a  aplicaţiilor  în  timp  real ;

- cablu  de  conectare  nepretenţios,  deci  cu  cost  redus.

Dezavantajele  topologiei  star  sunt  următoarele ;

-    defectarea  server-ului  face  inutilizabilă  reţeaua.

- cantitatea  de  cablu  folosită  este  mare ;

- asigurarea  interconectării  fizice  este  complicată.

Pe  lângă  aceste  tipuri  fundamentale  de  tipologii  pot  exista  şi  alte  metode  de  interconectare  a  calculatoarelor  dintr-o  reţea, combinând  cele  trei  topologii  de  bază ( de  ex. Star-bus , star-ring ).  Din  punct  de  vedere  conceptual  reţelele  locale  sunt  de  două  tipuri :

- egal-la-egal  (peer-to-peer),  în  care  toate  calculatoarele  au  aceleaşi  funcţii  în  reţea .

- reţelele  bazate  pe  strategia  client – server,  în  care  unul  sau  mai  multe   calculatoare  este   dotat  harware  şi  software  ca  să  lucreze  ( funcţioneze ) ca  file-server  sau  network-server .

În  reţelele  de  tip  client-server  pe  network-server  este  instalat  un  sistem  de  operare  specific  reţelei  numit  Network  Operating  System ( NOS ).

Comunicaţia  în  cadrul  reţelei  se  face  conform  modelului  de  referinţă OSI (Open  System  Interconection) elaborat  de  ISO (Interaţional  Standard  Organization ).  Acest  model  permite  interconectarea  calculatoarelor  prin

respectarea  unor  reguli   standard   formalizatre  prin  protocoale.  Modelul   de  referinţă   ISO   nu  se  referă  la  arhitectura  internă  a  sistemelor  ci  la  comportamentul  lor  extern, care  permite  comunicaţia.  În acest  cadru  au

fost   stabilite  două  funcţii   principale :  transmisia  datelor  care  cuprinde  nivelurile  de  la  1  la  4  şi   prelucrarea  datelor ,  care   se   realizează   pe  nivelurile  de  la  5  la  7.

SISTEM  A

SISTEM  B

APLICAŢIE

2.    PREZENTARE

SESIUNE

TRANSPORT

5.    REŢELE

LEGĂTURĂ

7.    FIZIC

APLICAŢIE

2.    PREZENTARE

SESIUNE

TRANSPORT

5.    REŢELE

LEGĂTURĂ

7.    FIZIC

Nivelul  fizic   realizează  activarea  şi  dezactivarea  conexiunilor  fizice,

modularea / demodularea  şi  transmisia  în  mediul  de  comunicaţie.

Nivelul  legăturilor  de  date  relizează  în  principal  detecţia  şi  eventual  recuperarea  erorilor,  transmisia  şi  recepţia  cadrelor.

Nivelul  reţea   gestionează  dirijarea  datelor  către  destinaţiile  acestora.

Nivelul  transport   asigură  controlul  transferului  de  date  pe  parcursul

tranversării  reţelei.

Nivelul  sesiune    realizează   funcţiile  care  sunt  necesare  ca  supor  al  dialogului   dintre   procese ,  cum   ar   fi   iniţializarea ,  sicronizarea   şi  terminarea  dialogului.

Nivelul  prezentare   defineşte  semantica  şi  sintaxa  datelor  transmise.

Nivelul  aplicare  realizează  interfaţa  cu  utilizatorul  în  sensul  introducerii  lucrărilor,  trasferului  de  fişiere  şi  al  controlului  şi  administrării  bazei de  date.  Cele  şapte  niveluri  ale  modelului  OSI / ISO  sunt  ierarhizate  şi

interdependente  funcţional.  Astfel   la   staţia   emiţătoare,   nivelurile

superioare (începând cu 7)  comunică  datele  către  cele  inferioare,  apelând  la  serviciile  acestora,  până  se  ajunge  la  ultimul  (nivelul  1  fizic ),  care

transmite   efectiv   datele   din   mediul   de   comunicaţie   şi  le  furnizează  nivelurilor   superioare ( din   staţia   receptoare ),  care  le  aduce  în  forma

acesibilă  utilizatorului .

# II.  SOFTWARE   PENTRU   REŢELE  LOCALE   DE   CALCULATOARE

În  specificaţiile  anterioare,  în  reţelele  de  tip “ client - server “(care  sunt   preponderente ),  se   specifica   existenţa   unuia   sau  a  mai  multor  calculatoare  dotate  ca   file-server  sau   network-server,  pe  care  rulează  sortware-ul  de  reţea.  Există  mai  multe  sisteme  de  operare  dintre  care

cele  mai  utilizate  sunt:

- NetWare  produs  de  firma  Novell, ce  ocupă o  pondere  însemnată  din  piaţa  mondială,  care  rulează  sub  sistemul  NOS.

- 3 PlusOpen   produs  de  firma  3 COM,  care  rulează  sub  sistemul  de  operare  OS / 2.

- Vines   produs  de  firma   Banyan  System,  care  rulează  sub  controlul  sistemului  de  operare  UNIX.

- DECnet   produs  de  firma   DEC  ( Digital  Equipament  Corporation ), care  permite  introducerea  minicalculatorului  VAX  pe  post  de  file -server  într-o  reţea  de  PC-uri.

- Windows   NT   Sever 4.0   produs  de  corporaţia   Microsoft,  care  în  prezent   câştigă  tot  mai  mult  teren  pe  piaţa   sistemelor  de  operare

pentru  reţele  de  calculatoare.

Principalele  caracteristici  care  au  impus  în  prima  fază  de  dezvoltare  a  sistemelor  client-server  utilizarea  sistemului  de  operare  NetWare  sunt:

compatibilitate  100%  cu  MS-DOS,  simlitate  în  procesul  de  instalare ,

preţ  de  cost  acceptabil, posibilitatea  de  a  comunica  şi  cu  staţii  UNIX, MacIntosh , OS/2 , arhitectură  deschisă.

Sistemul  de  operare  Windows NT Server 4.0  a  fost  lansat  în  anul  1992

Cunoscând  pe  parcurs  numeroase  înbunătăţiri.

Din  punct  de  vedere  arhitectural,  se  fundamentează  pe  un  model  care  să-i  permită,  în  timp,  o  îndepărtare  progresivă  de  specificitatea  hard  a  platformelor  de  implementare .  Stratul  inferior  al  sistemului  Hardware

Abstration  Layer   este  o  bibliotecă   DLL   suceptibilă  da  a  adaptată  la

mediu. Windows NT  este  un  sistem  de  operare  modern,  propus  pentru  servere  de  reţea,  cele  care  vor  purta  viitoarele  aplicaţii  client / server.

Acest  sistem  de  operare  tinde  să  se  impună  cu  predilecţie  în  lumea

UNIX   unde  are  un  avans  considerabil  prin   preţul  relativ  accesibil  şi

gradul  mare  de  portabilitate.   Unix  şi  Windows  NT  se  aseamănă  prin

faptul  că  ambele   sunt   platforme  pe  servere ,  sisteme   de   operare  pe

32  biţi ,   multitasking .   WINDOWS   NT  este  considerat  mai  uşor  de  administrat  şi  de  setat  în  comparaţie  cu  UNIX ,  care  porneşte  cu  un

set  criptic  de  comenzi “shell ”. Avatajele  majore  ale  lui  NT  sunt  date

de  integrarea  sa  cu  calculatoarele  de  birou  şi  unicitatea  implementării

sale  pe  oricare   tip   de   platformă ,  spre  deosedire  de  UNIX  care  are  variante  pentru  fiecare  platformă  hardware.

Acest  sistem  de  operare  este  de  tip  centralizat,  deoarece  utilizează  un  calculator  central  numit  server  care  pe  lângă  funcţiile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  în  mod  normal, trebuie  să  gestioneze  şi  o  serie  de  procese  cu  ar fi ;  -  acecesul  la  dispozitivele  de  reţea  partajate ;

-  planificare  unităţii  centrale  de  prelucrare  pentru  procesele  din  reţea ;

-  accesul   de   la   distanţă ,  securitatea   datelor   şi   rularea   aplicaţiilor  partajate.  Serverul  furnizează  servicii  altor  calculatoare  conectate  la  el,  care  se  numesc  clienţi .   Clientul   unei   reţele   utilizeată   un  sistem  de  operare  destinat  staţiilor  de  lucru  care  este  mai  puţin  pretenţios  decât  sistemul  de  operare  al  serverului.

Calculatoarele  de  tip  client  din  cadrul  unei  reţele  Windows  NT  pot

utiliza  sisteme  de  operare  diverse  după  cum  urmează; MS-DOS, UNIX,

WINDOWS  95,  WINDOWS   98,  WINDOWS   NT   WORKSTATION,

WINDOWS  3.1 ,  MACINTOSH  OS  ŞI  OS /2.  Dintre  acestea  cel  mai

recomandat  este  WINDOWS   NT   WORKSTATION .