ALUMINIUL

# Metalul secolului al XXI-lea

Aluminiul,cel mai abundent metal din scoarat Pamantului, a fost obtinut întaia data de catre HUMPHRY DAVY.

Aluminiul este un metal foarte electropozitiv si reactiv cu greutatea atomica 26,974 ;

are o structura cristalina cubica,cu fetele centrate, ceea ce îl face maleabil si ductil, adica

poate fi laminat în foi subtiri si tras în fire fine.

Caracteristicile AL. metalic depind si starea de puritate.Astfel, pentru AL. pur de 99,99%

punctul de topire este  de 660,2C, iar greutatea specifica de 2,699 g/cm3,în timp ce

pentru AL. Tehnic de 99,5% , valorile respective sunt 658,4+C si 2,705 g/cm3.

Diferenta mare între temperatura de topire (660C) si cea de fierbere (2270C), perfecta

stabilitate a metalului în stare topita sunt calitati care permit ca turnare lui în forme sa se faca usor si în bune conditii.

Aluminiul este un metal amfoter, care se poate ioniza în apa fie bazic, fie acid dupa PH.

respectiv.Sa luam exemplul hidroxidului de AL :

AL(OH)3 + OH  AL(OH)4

## AL(OH)3 + 3H+  AL3+ + 3H20

### Aluminiul are o mare capacitate de reactie.Rezistentaaluminiului si a aliajelor sale la co-

roziune depinde de comportarea pelicului fine de oxid de aluminiu care acopera metalul.

### Prin tratament anodic se obtine un strat uniform, care poate absorbi coloranti organici

pentru a capata orice nuanta si care în acelasi timp creste rezistenta sa la coroziune.

Prin observatii repetate s-a demonstrat ca într-o atmosfera umeda si coroziva trebuie ferit aluminiul de contactul cu metalele electropozitive, spre a evita atacarea si corodarea lui.

In practica, trebuie ocolit în special contactul cu cuprul; în schimb contactul cu zincul apara alumuniul de atac.

-1-

PROPRIETATI

-Un volum de aluminiu cantareste o treime din greutatea unui volum identic de otel;

-Singurele metale mai usoare sunt Litiu-l,Beriliu-l si Magneziu-l ;

### ROL FIZIOLOGIC

-Datorita puternicei sa le rezistente la greutati si presiuni mari, aluminiul este folosit în industria aerodinamicii, a garniturilor de tren si la confectionatea altor aparate cu motoare, în a caror caz este importanta conservarea energiei si o buna

mobilitate.

-Aluminiul este folosit si ca conductor de electricitate pentru masa sa mica, desi are numai 63% din conductibilitatea cuprului.

Acesta masa mica este foarte importanta la transmisii cu voltaj mare la distanta,iar AL.

Transporta datorita proprietatilor sale ,chiar în acest moment, peste 700.000  V.

-Aluminiul este folosit   în arhitectura (structuri)

  conservarea alimentelor (ex. Foaia de AL. de 0,018 cm.)

  industria conservelor

  scopuri militare

PRODUCTIE

In 1886 productia globala de AL. a fost de aprox. 45 kg. , cu un pret de $11/ kg.

In 1989 productia mondiala a fost estimata la 18 milioane de m3 , cu un pret de

$2 / kg.

-1--

-2-