<Your name here>

O aplicaţie importantă a reacţiei de polimerizare este obţinerea produselor din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă.

Materialele prime de bază sunt:

- Impregnantul – monomerul nesaturat în soluţie de stiren; acesta poate fi un produs de condensare între un acid dibazic (de exp. acizii ftalici: ortoftalic, izoftalic sau tereftalic) şi un dihidroxialcool cu legături nesaturate în catenă;

- peroxidul (de benzoil, de metil-etil cetonă, etc.) cu rol de catalizator;

-săruri de cobalt în stiren cu rol de accelerator

- Armătura –     fibră de sticlă sub formă de fire (în bolim) ţesături sau împâslituri (stratimat)

Reacţia decurge decurge prin mecanism radicalic şi poatefi reprezentată schematic astfel:

INIŢIERE

C6H5COO |OCOC6H5                       2C6H5COOO       ruperea legăturii peroxidice instabilă şi formarea de radicali liberi

R1 - CH = CH – COO -            - COO – CH = CH – R1+ C6H5COO

R2

R1 – CH – CH – COO -             - COO – CH = CH – R1

COOC6H5 	            R2

atacul dublei legături cu formare de radicali monomer.

PROPAGARE

R1 – CH – CH – R2 + R1– CH = CH – COO -            -COO-CH=CH– R1

COOC6H5

R1 – CH – CH – COO-            - COO – CH = CH – R1

R2 – CH                           R2

R1 – CH – COOC6H5

ÎTRERUPERE

2 R1 – CH – CH – R2

R2 – CH

R1 – CH – COOC6H5

R2     R2

R1 – CH – CH – CH – CH – R1     unirea a doi radicali

R2 – CH 			 CH – R2     liberi

R1 – CH – COOC6H5  CH – R1

COOC6H5

Se realizeată astfel reticularea cu formarea de lanţuri macromoleculare tridimensionale.

Produsele din PAFS se pot realiza manual sau folosind matriţe de presare, prin depunere de straturi de fibră de sticlă şi impregnarea lor seccesivă cu răşină poliesterică. La încheierea reacţiei de polimerizare, acest stratificat copiază forma matriţei pe care a fost depus iniţial.

Produsele din PAFS prezintă unele calităţi net superioare materialelor tradiţoinale, care le-au impus mai întâi în industria chimică (deosebit de rezistente la coroziune prin alegerea adecvată a răşinii de impregnare) şi ulterior în multe alte domenii (construcţii, transporturi, industria electronică, bunuri de larg consum).

Dintre calităţi amintim:

- rezistenţă la coroziune

- raport proprietăţi fizico-mecanice / greutate comparabil cu al metalului

- manevrabilitate, montaj facil

- densitate redusă faţă de metal

- gamă largă de forme şi culori

Din PAFS se realizează în mod frecvent:

- utilaje pentru industria chimică, rezervoare stocare agenţi corozivi, pompe şi conducte de vehiculare, cuve de galvanizare, filtre ionice, turnuri de răcire.

- pale de ventilator pentru turnuri de răcire cu diametre de până la 13 m.

- rezervoare şi conducte de apă potabilă, conducte de canalizare.

-elemente folosite în construcţii: plăci plane şi ondulate, corniere, pereţi de ornament, luminatoare.

- bunuri de larg consum: căzi baie, chiuvete, bazine de WC, scaune stadion, tarabe, choişcori, bănci, mese grădină.

- schiuri, boburi, ambarcţiuni.

- repere pentru transporturi: caroserii auto, elemente interioare la vagoane de cale ferată, tramvaie.