Caracterizarea compuşilor macromoleculari (polimeri):

##### Aspecte generale

Compuşii macromoleculari sau polimerii sunt compuşi organici sau anorganici care se caracterizează în primul rând prin masă mare, cel puţin 10. Polimerii organici sunt foarte importanţi, având utilizări multiple ( folii, tuburi, obiecte din cauciuc etc ). Aceştia se obţin în cantităţi mari prin polimerizare, policondensare sau reacţii polimer-analoage.

Vloarea practică a unui compus macromolecular este dat de proprietăţile acestora şi care pot fi grupate astfel :

- proprietăţi fundamentale

- proprietăţi de prelucrare sau de tehnologie

- proprietăţi de exploatare

Compuşii macromoleculari sunt frecvent utilizaţi în industria electrotehnică şi din acest motiv vom studia unele proprietăţi ale acestora.

- Determinarea gradului de gomflarea a cauciucului :

Gradul de gomflare (umflare) a cauciucului reprezintă o caracteristică importantă din punct de vedere practic, dacă acesta urmează să fie utilizat în medii în care există solvenţi.

Exemplu:

Garnituri de etanşare, furtune, articule de protecţii.

Gradul de gomflare se exprimă prin creşterea relativă a masei sau volumului polimerului:

%G=mi−momo∗100

unde:

- mo  este masa iniţială a polimerului;

- mi  este masa dupa umflare a polimerului la timpul tI;

sau

%G=lf−lolo∗100

unde:

lo este lungimea iniţială a probei de polimer;

lf este lungimea după umflare a polimerului la timpul ti;

%G

t

Se alege o monstră de cauciuc sub formă de fâşii, pentru determinarea gradului de gomflare după formula 2, se măsoară lungimea cauciucului şi se introduce într-o eprubetă cu solvent (benzină, benzen, toluen, eter de petrol, etc.).

Din 15 în 15 minute se scoate proba de cauciuc, se şterge cu hârtie de filtru se măsoară lungimea li şi se repetă operaţia de 4-5 ori. Se calculează gradul de gomflare pentru fiecare timp ti şi se reprezintă grafic.

%Gi=e(ti)

- Propreietăţile adezive ale compuşilor macromoleculari :

S-a constatat că unele soluţii ale compuşilor macromoleculari precum şi unele emulsii au proprietăţi adezive care se manifestă atât la materialele cu aceeaşi compoziţie chimică.

Adezivii umplu golurile care există pe suprafaţa care trebuie lipite şi înlesnesc apariţia unor legături rezistente, apar fenomene de absorbire şi difuzie şi chiar intersecţiuni chimice între suport şi adeziv.

În laborator se pot verifica proprietăţile adezive ale unei soluţii de polimeri şi a emulsiei de poliacetat de vinil.

lo = 5,5 cm;

t1 = 15 min;             l1 = 6,3 cm;

t2 = 30 min;             l2 = 6,8 cm;

t3 = 45 min;             l3 = 8 cm;

%G=6,3−5,55,5∗100=14,5%

%G=6,8−5,55,5∗100=23,6%

%G=8−5,55,5∗100=45,4%