Încercări trunchiate

Acest tip de încercări se desfăşoară până la un moment t* stabilit a priori.

Încercările trunchiate pot fi :

- fără înlocuire  T = i=1rti+ (N – r) t*

- cu înlocuire     T = N*  t*

-   Valoarea aproximativă automată MTBF     =  Tr

- Limitele intervalului în care se află MTBF :

Interval centrat : m1C = 2Tx2(2r+2;α2)   - limită inferioară ;

m2C  = 2Tx2(2r;1−α2)    - limită superioară ;

Interval necentrat :  m1n = 2Tx2(2r+2;α)    - limită inferioară ;

m2n = 2Tx2(2r;1−α)     - limită superioară ;

# Încercări secvenţiale

În acest caz se admit două valori iniţiale, de referinţă pentru MTBF. Timpul cumulat de funcţionare înregistrat pentru eşantion se compară cu valorile corespunzătoare momentului respectiv calculat pe baza celor două limite ale MTBF admise iniţial, la apariţia fiecărui defect.

Dacă timpul cumulat de funcţionare este mai mare decât cel calculat corespunzător valorii superioare a MTBF  produsele sunt acceptate.

Dacă timpul cumulat de funcţionare este mai mic decât valoarea inferioară a MTBF  produse necorespunzătoare.

Dacă timpul cumulat, stabilit experimental, este între cele două limite  rezultate neconcludate. În această situaţie testul se continuă până la producerea următoarei defecţiuni, analiza reluîndu-se.

Cele două limite ale timpilor cumulaţi se stabilesc cu relaţia :

Ti = 1Br−CB	şi

Ts=1Br−AB∪A=lnblnMsMiB=1Mi−1MslnMsMiC=−lnalnMsMi

unde : 	a  = 1−βα ;

b = β1−α ;

r 		– numărul de defecţiuni

Ms = Msup 	– valoarea de referinţă superioară a MTBF,

admisă iniţial;

Mi = Minf 	– valoarea de referinţă inferioară  a MTBF,

admisă iniţial ;

 	- riscul producătorului ( probabilitatea de respingere a unui lot corespunzător );

 	- riscul beneficiarului ( probabilitatea de acceptare a unui produs (lot) necorespunzător );

Aplicaţie

La un lot de 30 MAI cu motoare în 4 cilindri se studiază comportarea bujiilor ; cele ce se defectează se înlocuiesc. Probele se încheie după parcurgerea a 2000 de km de fiecare automobil.

Presupunem că :    - legea de repartiţie a TBF este exponenţială

- s-au defectat 5 bujii

- nivelul de încredere  –  90%  = p

- Timpul total de bună funcţionare :

T = N*T* = 30  2000 = 60000 km echivalenţi

- Valoarea aproximativă a MTBF :

μ=Tr=600005=12000km

- Pragul de semnificaţie al testului :

 = 1 – p = 1 – 0,90 = 0,1

- Limitele pentru MTBF :

  - Interval centrat :

m1C=2Tx2(2r+2;α2)=2∗60000x2(12,0,05)=2∗6000021=5714,28kmechiv

m2C=2Tx2(2r;1−α2)=2∗60000x2(10;0,95)=2∗600003,94=30456,85kmechiv

  - Interval necentrat :

min=2Tx2(2r+2;α)=2∗60000x2(12;0,1)=6469kmechiv

m2n=2Tx2(2r;1−α)=2∗60000x2(10;0,9)=24,691kmechiv

### Aplicaţie

Se verifică, printr-un test secvenţial, un eşantion de bobine de inducţie.

S-au înregistrat momentele de producere a 10 defecţiuni .

Se consideră :  Minf   =  Mi  =    500 ore

Msup  =  Ms  =  1000 ore

  	=  0,05

 	=  0,1

Să se arate dacă produsele sunt sau nu corespunzătoare.

T =

| r | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t[h] | 472 | 563 | 721 | 987 | 1352 | 1514 | 1733 | 1957 | 2215 | 2514 |
| T[h] | 472 | 1035 | 1756 | 2743 | 4095 | 5609 | 7342 | 9299 | 11514 | 14088 |
| Ti[h] | -2201 | -1507 | -813 | -118 | 576 | 1270 | 1965 | 2660 | 3354 | 4049 |
| Ts[h] | 2951 | 3645 | 4340 | 5035 | 5729 | 6424 | 7118 | 7813 | 8507 | 9201 |

Se calculează constantele :

a=1−βα=1−0,10,05=18;

b=β1−α=0,11−0,05=219;

A=lnblnMsMi=ln219ln1000500=−3,25;

B=1Mi−1MslnMsMi=1500−11000ln1000500=1,44∗10−3h−1

C=lnalnMsMi=ln18ln1000500=4,17

- Se calculează timpii cumulaţi de funcţie rezultaţi din experiment, precum şi valorile limită calculate pe baza relaţiilor :

Ti=1Br−CB  ,   respectiv      Ts=1Br−AB

Se observă că a şaptea defecţiune se manifestă inegalităţi.

T = 7342   Tsup = 7118	   produse corespunzătoare

- continuarea testului după acest moment nu mai e necesară.

- Determinarea punctelor de intersecţie ale dreptei cu axele :

Ts=1B(r−A)⇒r=0⇒T=−AB=−−3,251,44∗10−3=2257hT=0⇒r=A=−3,25

Ti=1B(r−C)⇒r=0⇒T=−CA=−+4,171,44∗10−3=−2896hT=C⇒r=C=4,17

T*10-3

[h]

8

7

6

5

4

3

2

1

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10	r