Proiect de lectie

## DATE GENERALE

Student:

Facultatea:

Anul de studii:

Specialitatea:

Anul de studiu ( clasa ):  IX

Specialitatea elevilor: Electrotehnica generala

Disciplina de invatamant la care se sustine lectia:  Electrotehnica

Profesor indrumator:

Data tinerii lectiei:

Tipul lectiei: Lectie de transmitere de noi cunostinte

Titlul lectiei: Teoremele lui Kirchhoff

Durata lectiei:  50 min.

Continutul activitatii de invatare:

Elemente anterior invatate:

C1. Rezistorul ideal, sursa ideala de tensiune.

Elemente noi de continut:

C2. Nodul de circuit ;

C3. Prima teorema a lui Kirchhoff Nodul de circuit ;

C4. Ochiul de retea , latura de retea ;

C5. A doua teorema a lui Kirchhoff .

Obiectivele operationale ale lectie:

La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :

O1. Sa identifice nodul de retea ;

O2. Sa defineasca prima lege a lui Kirchhoff ;

O3. Sa recunoasca o latura de retea ;

O4. Sa realizeze un ochi de retea ;

O5. Sa calculeze tensiuni ;

O6. Sa defineasca a doua lege a lui Kirchhoff .

Metode de invatamant folosite: conversatia, modelarea, problematizarea

# Mijloace de invatamant: planse, montaje, folie pentru retroproiector.

Bibliografie: Manual „Electrotehnica si electronica aplicata”, clasa IX, EDP 1994

## DESFASURAREA LECTIEI:

| Evenimentele instruirii Continut si Obiective operationale | Activitatea profesorului | Activitatea elevului | Metode de invatamant | Mijloace de invatamant | Forme de organizare a activitatii | Timp (min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organizarea clasei pentru lectie | - Face prezenta elevilor - Pregatirea elevilor pentru activitatile ce vor urma - Pregateste materialele de la mesele de lucru | Preiau sarcinile propuse de profesor | Conversatia |  | Frontal | 5 |
| Reactualizarea cunostintelor anterioare C1 | Se reiau cunostinte referitoare la rezistorul ideal si sursa ideala de tensiune | Raspund la intrebari | Conversatia |  | Frontal | 5 |
| Comunicarea titlului lectiei si a obiectivelor operationale | Anunta titlul lectiei „Teoremele lui Kirchhoff” si comunica elevilor obiectivele operationale | Noteaza in caiet titlul lectiei si retin obiectivele urmarite | Expunere |  | Frontal | 2 |
| Dirijarea invatarii C2, O1 . | Consideram un punct de ramificatie a curentului dintr-un circuit electric .Acest punct il denumim nod.(fig. 1). FieI1,I2 si I3 intensitatile curentilor prin conducroarele care se ramifica din nodul respectiv. Inconjuram nodul respectiv cu o suprafata Σ pentru care, conform legii conservarii sarcinii putem scrie : C3,O2 Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea Explicare, expunere Plansa montaj Frontal IΣ=I1+I2−I3 si ΔqΣ=0 . Sarcina electrica existenta pe supra-fetele conductoa-relor parcurse de curent continuu este invariabila in timp. Inlocuind in enun-tul legii : IΣ=−ΔqΣΔt , obtinem relatia : I1+I2−I3=0 Aceasta relatie este Prima teorema a lui Kirchhoff, Ea se generealizeaza si se enunta astfel : Suma algebrica a intensitatilor curentilor din latu-rile care se ramifica dintr-un nod al unui circuit de curent continuu este nula. k=1N±Ik=0 . Dupa conventia adoptata in formularea legii conservarii sarcinii, intensitatile curentilor care pleaca din nod se iau cu semnul plus, iar cele ale curen-tilor care vin din nod – cu semnul minus. Prin latura se inte lege orice portiune de retea neramifica-ta, cuprinsa intre doua noduri. C4,03, 04,O5 Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea Explicare, expunere Conver-satie Plansa montaj Frontal Sunt atenti si ajuta la deducerea formulelor Demons-tratie Consideram o suc-cesiune (un lant) de laturi dintr-o retea de curent continuu, care formeaza un contur inchis pe care il numim ochi de retea . ( fig.2 ) Admitand ca sens-urile de referinta ale curentilor din laturi ( fig.2 )coincid cu sensurile de referin-ta ale tensiunii electro-motoare si considerand tensiu-nile de la bornele laturilor cu sensu-rile de referinta din fig.2,vom putea scrie :U1+E1=R1I1U2+E2=R2I2U3+E3=R3I3U4+E4=R4I4 Scriem si relatiile de legatura intre tensiunile la borne-le laturilor si poten-tialele bornelor : U1=Va−VbU2=Vc−VbU3=Vc−VdU4=Vd−Va Inmultind erlatia cu (-1) si adunand par-te cu parte obtinem U1−U2+U3+U4=0Procedand la fel si cu sistemul initial de ecuatii si tinand cont de rezultatul stabilit prin relatia anterioara obtinem :E1−E2+E3+E4=R1I1−R2I2+R3I3+R4I4 Avem deci doua enunturi pentru teorema a doua a lui Kirchhoff : -Suma algabrica a tensiunilor la bor-nele laturilor ce al-catuiesc un ochi de retea este nula : k=1N±Uk=0 -Suma algabrica a tensiunilor electro-motoare ale surse-lor din laturile unui ochi de retea este egala cu suma alge-brica a caderilor de tensiune pe rezis-toarele laturilor. k=1N±Ek=k=1N±RkIk | Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea | Explicare, expunere. | Plansa | Frontal | 25 |
| Fixarea cunostintelor C3,O6 Noteaza desenele in caiete si participa la deducerea relatiilor | Se prezinta la retroproiector schema unui nod de retea si a unui ochi de retea. | Consemneaza schemele in caiete | Conversatie explicatie | Folie pentru retroproiec-tor | frontal | 2 |
| Sistematizare si consolidare | Se prezinta testul pentru sistematizarea cunostintelor. Se verifica realizarea lui de catre elevi si se analizeaza rezultatele obtinute | Rezolva testul, comenteaza rezultatele | Exercitiul conversatia | Foaie de evaluare | Individual | 11 |