UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

METODE FIZICO CHIMICE DE ANALIZĂ CALITATIVĂ.

ANALIZA ELECTROGRAFICĂ

ENACHE ADRIAN – MIHAI

GRUPA 1031 e1

1. PRINCIPIUL METODEI

Una din metodele semimicroanalizei calitative, este analiza electrografică, denumită şi metoda amprentelor care constă în trecerea componentelor aliajelor sau minereurilor pe o hârtie de filtru, sub formă de ioni, prin dizolvare anodică.

Hârtia de filtru se îmbină în prealabil  cu reactivul specific pentru fiecare ion şi în urma dizolvării anodice apar pe ea pete colorate caracteristic. În funcţie de intensitatea coloranţilor, se poate aprecia cu aproximaţie, conţinutul elementelor respective în proba de analizat.

Avantajele analizei prin metoda electrografică:

- timpul scurt pentru efectuarea analizei;

- proba de analizat nu se distruge;

- se pun în evidenţă: fisurile, porii şi diferitele incluziuni ale probei de analizat.

2. prezentarea electrografului Şi modul de lucru

Electrograful este un aparat cu o construcţie foarte simplă. Pe un cadru metalic sunt fixate două plăci din metale diferite: una din plumb (mobilă) şi una din aluminiu(fixă).

Electrograful se conectează la o tensiune de 6-9 V.

Proba de analizat se fixează strâns între cele două plăci ale electrografului.

Pe catod (placa de aluminiu) se pune o hârtie de filtru umezită cu soluţia unui electrolit. Peste aceasta se pune o altă hârtie de filtru umezită cu reactivul specific ionului căutat şi se fixează etanş pe suprafaţa probei bine polizată şi spălată.

Se conectează aparatul la o tensiune de 6-9 V, timp de câteva secunde. În urma dizolvării anodice se constată că pe hârtia de filtru apariţia unei pete colorate diferit, în funcţie de elementele prezente în proba de analizat.

3. identificarea metalelor din aliaje

| Element identificat | Reactivi | Mod de lucru | Coloraţie | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 1. azotat de potasiu 5% 2. iodura de potasiu soluţie 10% | Se îmbină hârtia de filtru cu electrolit, soluţia 1. Se fixează pe catod împreună cu proba de analizat. Se conectează aparatul la 6-9 V timp de 2 min. Se tratează hârtia de filtru cu soluţia 2. | Pată galbenă, datorată formării PbI2 |  |
| Ni | 1. amestec format din 30 cm3 acid acetic 2n, 10 cm3 dimetilglioximă soluţie alcoolică 1%, 10 picături acetat de natriu. 2. soluţie de spălare acid acetic 2n | Se îmbină hârtia de filtru cu 3-4 picături soluţie 1. Se fixează pe catod şi se pune pe ea proba de analizat. Se conectează aparatul la un acumulator de 6-9 V, timp de câteva secunde. | Pată roz datorată complexului Ni2+ cu dimetilglioximă | Depăşirea timpului de expunere sau a tensiunii, determină dizolvarea Fe, care intensifică culoarea. Prin spălare cu CH3COOH rămâne culoarea roz a complexului Ni-dimetilglioximă. |