Grupul Şcolar ,,Radu Negru”

Galaţi

Proiect

Temă: Amplificatoare operaţionale

Îndrumător

Ing. Drescanu Carmen

Absolvent

Catană Octavian

Anul şcolar

2003-2004

Cuprins

Memoriu justificativ.........................................………………….............................3

Capitolul I : Amplificator operaţional

I.1.Parametri................................................………………………..........................6

Capitolul II : Amplificator operaţional proporţional

II.1.Amplificator operaţional inversor..........……………………….........................8

II.2.Amplificator operaţional neinversor............……………………….................10

Capitolul III : Amplificator operaţional integrator, derivativ, PI şi PD

III.1.Amplificator operaţional integrator.............……………………....................13

III.2.Amplificator operaţional derivativ..........……………………….....................14

III.3.Amplificator operaţional proporţional integrator PI…………………………15

III.4.Amplificator operaţional proporţional derivativ PD…………………………16

Capitolul IV : Influenţa reacţiei negative asupra parametrilor amplificatorului

IV.1.Influenţa reacţiei negative asupra amplificării......……………………..........19

IV.2.Influenţa reacţiei negative asupra caracteristicii amplitudine-frecvenţa..........................................…………………………………............19

IV.3.Influenţa reacţiei negative asupra distorsiunilor neliniare.............................................................………………………..........20

IV.4.Influenţa reacţiei negative asupra impedanţelor de intrare şi ieşire ale amplificatorului......................…......………………………………...............20

Capitolul V : Schema practică.............………………….......................................22

Capitolul VI : Protecţia muncii................………………......................................23

Bibliografie ………………………………………………………………...…….25

Anexe

## Memoriu justificativ

Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate intr-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de explica, prevedea şi controla un domeniu determinant al realităţii obiective.

Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în urmă cu un secol şi jumătate în urmă au deschis o eră noua a civilizaţiei omeneşti

Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapă esenţială în dezvoltarea tehnică a proceselor de respective şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. Datorită mecanizării s-a redus considerabil efortul  fizic depus de om în cazul proceselor de producţie, întrucât maşinile motoare asigură transformarea diferitelor forme de energie din natură în alte forme de  energie direct utilizabile pentru acţionarea maşinilor unelte care execută operaţiile de prelucrare a materialelor prime şi a semifabricatelor.

După etapa mecanizării, omul îndeplineşte în principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de producţie. Operaţiile de conducere nu necesită decât un efort fizic redus, dar necesită un efort intelectual important. Pe de altă parte unele procese tehnice se desfăşoară rapid, încât viteza de reacţie a unui operator uman este insuficientă pentru a transmite o comandă necesară în timp util.

Se constată astfel că la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de producţie devine necesar ca o parte din funcţiile de conducere să fie transferate unor echipamente şi aparate destinate special acestui scop, reprezentând echipamente şi aparate de automatizare. Omul rămâne însă cu supravegherea generală a funcţionării instalaţiilor automatizate şi cu adoptarea deciziilor şi soluţiilor de perfecţionare şi optimizare.

Prin automatizarea proceselor de producţie se urmăreşte asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a acestora fără intervenţia nemijlocită a operatorului uman. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să asigure evoluţia proceselor într-un sens prestabilit, asigurându-se producţia de bunuri materiale la parametri doriţi.

Etapa automatizării presupune existenţa proceselor de producţie astfel concepute încât să permită implementarea lor mijloacelor de automatizare, capabile să intervină într-un sens dorit asupra proceselor asigurând condiţiile de evoluţie a acestora în deplină concordanţă cu cerinţele optime.

Lucrarea de faţă realizată la sfârşitul perioadei de perfecţionare profesională în cadrul liceului, consider că se încadrează în contextul celor exprimate mai sus. Doresc să fac dovada gradului de pregătire în meseria de ,,tehnician electronist’’, cunoştinţe dobândite în cadrul disciplinelor de învăţământ : ,,Bazele automatizării’’ ,,Electronică analogică’’ ,,Electronică digitală’’.

Lucrarea cuprinde patru capitole conform tematicii primite. Pentru realizarea ei am studiat materialul biografic indicat precum şi alte lucrări ştiinţifice cum ar fi: cărţi şi reviste de specialitate, STAS-ul.

În acest fel am corelat cunoştinţele teoretice şi practice dobândite în timpul şcolii cu cele întâlnite în documentaţia tehnică de specialitate parcursă în perioada de elaborare a lucrării de diplomă.

Consider că tema aleasă in vederea obţinerii diplomei de atestare în specialitate de ,,electronist’’ dovedeşte capacitatea mea de a sistematiza şi sintetiza cunoştinţele, de a rezolva problemele teoretice dar şi practice folosind procese tehnologice din specializarea în care lucrez.

Capitolul I

Amplificator operaţional. Parametri

Amplificatoarele operaţionale sunt amplificatoare de curent continuu cu reacţie negativă interioară şi prevăzute cu o buclă de reacţie negativă externă, care iniţial puteau exercita o diferite operaţii, ca adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea cu o constantă(in curent continuu) şi cu extindere (în curent alternativ) precum şi operaţii mai complexe: derivare, integrare, obţinere de funcţii logaritmice. În prezent domeniul lor de utilizare este mult mai extins. Prevăzute în bucla de reacţie cu reţele mai complexe, amplificatoarele operaţionale actuale pot realiza cele mai diverse funcţii cu performanţe ridicate şi perfect controlabile. Amplificatoarele operaţionale pot prezenta, în general, două intrări şi două ieşiri putând lucra astfel:

- o intrare şi o ieşire

- două intrări şi două ieşiri

- două intrări şi o ieşire

Figura I.1 Schemă amplificator operaţional elementar

b)

a)

Amplificatoarele operaţionale au un punct de masă(nul) faşă de care se stabilesc atât tensiunea de alimentare(±V) cât şi tensiunile de intrare(V1+;V1−) şi de ieşire(V0).

Tensiunea de ieşire a unui amplificator operaţional este dată sub forma cea mai generală astfel:

V0=A0VD+AMCVC+VDI

A0- este amplificarea diferenţială în bucla deschisă;

AMC- amplificarea pe mod comun în bucla deschisă;

VDI	- tensiunea de decalaj(care apare la ieşire când intrările sunt nule);

VD - tensiunea diferenţială de intrare

VD=V1+−V1−

VC - media aritmetică a tensiunilor de intrare

VC=V1++V1−2

Parametri

1.Factorul de amplificare(câştigul) diferenţial în bucla deschisă

A0	reprezintă raportul dintre variaţia tensiunii de ieşire(V0) şi tensiunea diferenţială de intrare(figura 1.b)

A0=V0V1+−V1−=V0VD

2.Factorul de amplificare pe mod comun în bucla deschisă

AMCreprezintă raportul între variaţia tensiunii de ieşire şi media aritmetică a tensiunilor de intrare

AMC=V0V1++V1−2

Acest parametru rezultă din faptul că, chiar în cazul în care cele două tensiuni de intrare, V1+siV1− ,sunt egale însă diferite de zero se produce tensiunea V0 la ieşirea amplificatorului operaţional. În  cazul ideal, al amplificatorului operaţional perfect AMC=0

3.Tensiunea de decalaj(offset) de la intrare

UEI este valoarea tensiunii continue aplicată la una din intrările circuitului pentru care ieşirea este nulă, V0=0

4.Curentul de polarizare de intrare - iB

iB este valoarea medie a curenţilor de intrare

iB=iB++iB−2

5.Factorul de rejecţie pe mod comun – CMR

Este raportul dintre factorul de amplificare diferenţial A0 şi factorul de amplificare pe mod comun AMC.

CMR=A0AMC

Conform celor arătate mai sus, întrucât la un amplificator perfect AMC=0, rezultă în acest caz CMR=∞

6.Banda de trecere în bucla deschisă

Este domeniul (gama) de frecvenţe în care amplificarea scade la valoarea de A02 faţă de valoarea maximă: AU

### Capitolul II

Amplificator operaţional proporţional

#### II.1.Amplificator proporţional inversor

Schema de principiu (de curent alternativ) este reprezentată în figura II.1.Semnalul se aplică pe borna notată (-) iar borna notată (+) este legată la masă.

Aplicând teorema I a lui Kirchhoff în jurul nodului de intrare se obţine relaţia:

I1+IR=Ii

unde I1 este curentul dat de tensiunea aplicată la intrarea (-)

IR	curentul de reacţie, ce apare prin bucla deschisă formată de rezistenţaR2

Figura II.1.Amplificator proporţional inversor

Iieste curentul prin intrarea amplificatorului operaţional.

Deoarece Z1=∞,I1=0 deci I1=−IR dar

I1=V1−VAR1=V1R1 deoarece

VA=VB=0

IR=V0R2.Se obţine astfel

V1R1=−V0R2 şi deci A(−)=V0V1=−R2R1

Se observă ca semnul (-) indicând că tensiunea de ieşire este în opoziţie de fază cu cea de intrare.

Unele proprietăţi ale amplificatoarelor operaţionale se pot deduce din această relaţie. Astfel

- Înmulţirea cu o constantă. Punând condiţia

R2=kR1,  k>1 se obţine V0=−kV1

- Împărţirea cu o constantă. Dacă

R2=R1k, k>1 atunci V0=−V1k

deci tensiunea de ieşire este o fracţiune a tensiunilor de intrare.

- Circuit repetor. Pentru

R1=R2 avem V0=−V1

Se observă că prin montarea în cascadă a unui număr de amplificatoare operaţionale, se pot obţine tensiuni în fază ce cea de intrare.

- Circuit sumator. În cazul când la intrarea inversoare se aplică mai multe tensiuni, prin intermediul unor rezistenţe, la ieşire se obţine un semnal în antifază, proporţional cu suma lor. În schema din figura II.2 se pot scrie relaţiile următoare aplicând prima teorema a lui Kirchhoff în jurul nodului A

(I1+I2+I3+...+In)+IR=Ii

dar I1=0;IR=V0R;Ik=UkRk

k=1nVkRk=−V0R

Figura II.2 Amplificator operaţional inversor sumator

Presupunând, pentru simplificare

R1=R2=R3=...=Rn=R rezultă

V0=k=1nVk

##### II.2.Amplificator proporţional neinversor

În acest caz semnalul se aplică pe borna cu (+) .Schema amplificatorului este reprezentată în figura II.3. În acest caz, pentru a deduce valoarea amplificării se observă că tensiunea între borna A şi masă se obţine tensiunea de ieşire astfel

VA=V0R1+R0R1

Dar, deoarece A=∞, atunci VA+VB=0 deci VA=VB=V1(V1 reprezintă tensiune de intrare). In acest caz V1=V0R1+R2R1.

Notând A+=V0V1=R1+R2R1=1+R1R2

se observă că semnalul de ieşire este în fază cu cel de intrare.

Proprietăţile acestui amplificator se pot deduce ca şi în cazul celui inversor din formula amplificării. Se observă că el nu poate diviza deoarece A+>1, decât în cazul în care una dintre rezistenţele se înlocuieşte cu un dispozitiv ce prezintă o rezistenţă Figura II.3.Amplificator proporţional neinversor                 negativă (diodă tunel).

Cu elemente fizice obişnuite el poate realiza următoarele:

- Înmulţirea cu o constantă. Se pune condiţia:

R1+R2=kR1R2=R1(k−1) Atunci V0=kV1

- Sumator. Pe circuitul din figura II.4 se pot stabili următoarele relaţii

V1=V0R'+R''R'.

În jurul nodului B aplicând prima teoremă a lui Kirchhoff obţinem

I1+I2+I3+...+In=I1=0

Figura II.4.Amplificator proporţional neinversor sumator

în care I1=V1−VBR1::In=Vn−VBRn

Înlocuind, obţinem

V1−VBR1+...+Vn−VBRn=0

Pentru simplificare presupunem că R1=R2=...=Rn=R găsim

k=1nVk=nVB

Dar  VA=VB=V0R'+R''R' şi deci

Vk=nV0R'+R''R' şi dacă R'+R''=nR'':

V0=k=1nVk

Se observă că la ieşire s-a obţinut suma tensiunilor aplicate la intrare în aceiaşi fază-

Pentru a funcţiona în curent alternativ, amplificatorul operaţional trebuie sa fie prevăzut cu condensatoare pe circuitele de semnal sau pe cele de reacţie, după scopul urmărit. Obţinerea unei amplificări liniare impune alegerea judicioasă a valorilor condensatoarelor folosite.

### Capitolul III

### Amplificator operaţional integrator, derivativ

### proporţional integrator şi proporţional derivativ

###### III.1.Amplificator operaţional integrator

Obţinerea legii. Pentru obţinerea legii de tip integral(I) se foloseşte schema din figura III.1. cu aplicare semnalului de intrare la borna inversoare, cu o rezistenţă R1 în circuitul de intrare şi o capacitate C2în circuitul de reacţie

Pentru curentul I1 prin rezistenţa R1 rezultă relaţia I1≈u1R1 iar pentru curentul I2 prin capacitatea C2 se obţine relaţia I2=dUC2dt unde tensiunea UC2, de la bornele capacităţii C2 are expresia

UC2=U1−U2≈−U1.

Din ultimele două relaţii rezultă că                       Figura III.1.Amplificator operaţional integrator

I2=−C2dU2dt

Ştiind că I1=I2, rezultă că  −C2dU2dt≈U1R1 sau dU2dt≈−1R1C1U1;

Integrând această relaţie se obţine:

U2≈−1R1C1U1dt

Această expresie arată că schema din figura III.1 realizează o lege TI, tensiunea de ieşire U2 fiind proporţională cu integrala tensiunii de intrare U1. Notând :

R1C2=Ti expresia capătă aspectul

U2≈−1TiU1dt

Semnul minus al expresiei este determinat de aplicarea semnalului de intrare la borna inversoare.

III.2Amplificator operaţional derivativ

Obţinerea legii. Legea de tip derivativ (D) nu se foloseşte separat , dar componenta derivativă intervine în legile PD şi PID . Pentru obţinerea legii D se foloseşte schema din

figura III.2, cu folosirea bornei de intrare inversoare, cu capacitatea C1 în circuitul de intrare şi cu rezistenţa R2 în circuitul de reacţie; datorită schimbării poziţiilor rezistenţei şi capacităţii (în raport cu schema din figura III.1. ) în locul unui efect de integrare se obţine un efect de derivare.

Menţinând aproximaţiile anterioare pentru amplificatorul operaţional rezultă relaţia:

I1≈C1dU1dt

I2≈−U2R2; şi înlocuind aceste

Figura III.2.Amplificator

operaţional derivativ			valori în relaţia I1=I2 se obţine

U2R2≈C1dU1dt  respectiv  U2=−R2C1dU1dt

Se obţine astfel o lege D, semnalul de ieşire U2 fiind proporţional cu semnalul de intrare şi notând R2C1=TD, relaţia va căpăta aspectul

U2≈−TDdU1dt

III.3.Amplificator operaţional proporţional integrator(PI)

- PI inversor

Figura III.3.1 Amplificator proporţional integrator PI

VA=VB=0

U1=I1R1⇒I1=U1R1

VA−U2=UC+R2I2

I2=CdUCdt⇒UC=1CI2dt=1CU1R1dt

I1=I2

−U2=1R1C1U1dt+U1R2R1

U2=−(1R1C1U1dt+U1R2R1)

U2=−1TiU1dt−U1R2R1

- PI neinversor

Figura III-3.2.Amplificator proporţional integrator neinversor

VA=VB=U1

U=IR⇒I=UR

U2−U1=I2R2+UC

I2=CdUCdt⇒UC=1CI2dt

I1=I2

U2−U1=U1R1R2+1CU1R1dt

U2=U1R2R1+1TiU1dt+U1

III.4.Amplificator operaţional proporţional derivativ(PD)

- PD inversor

UC=U1                            ⇒                    0−U2=I2R2

U1=IR1R1                                       U2=−I2R2⇒I2=−U2R2

IC=CdU1dt                                              IR1=U1R1

I1=IR1+IC	; I1=I2

Figura III.4.1.Amplificator proporţional derivativ inversor

IR1=U1R1+CdU1dt⇒−U2R2=U1R1+CdU1dt

U2=−U1R2R1−TDdU1dt

- PD neinversor

Figura III.4.2.Amplificator operaţional proporţional derivator neinversor

VA=VB=U1

IC=CdU1dt

U1=IR1R1⇒I1=U1R1+CdU1dt

⇒U2−U1R=U1R1+CdU1dt

I=IR1+IC

U2−U1=I2R2⇒I2=U2−U1R2

I1=I2

U2=U1R2R1+TDdU1dt+U1

Capitolul IV

Influenţa reacţiei negative asupra parametrilor amplificatorului

IV.1.Influenţa reacţiei negative asupra amplificatorului

Reacţia negativă micşorează amplificare dar măreşte stabilitatea ei. În adevăr să considerăm că dintr-o cauză oarecare (de exemplu variaţia temperaturii) s-a produs o variaţie ΔA<<A a amplificatorului fără reacţie. În acest caz în relaţia A'=A1−βA, care reprezintă relaţia amplificatorului cu reacţie, A devine A+ΔA şi A' devine A'+ΔA':

A'+ΔA'=A+ΔA1−β(A+ΔA)

scăzând cele două relaţii se obţine

## ΔA'=A+ΔA1−β(A+ΔA)−A1−βA=ΔA(1−βA) \[ 1 - β \( A+ΔA \)  \] } } } {

Împărţind prin A’  şi ţinând seama ca ΔA<<A se obţine

ΔA'A'=11−βA∗ΔAA=1K∗ΔAA

Rapoartele ΔAA, respectiv ΔA'A' dau stabilitate amplificării fără reacţie, respectiv cu reacţie- În cazul reacţiei negative K>1 deci ΔA'A'<ΔAA deci stabilitatea se îmbunătăţeşte.

IV.2.Influenţa reacţiei negative asupra caracteristicilor amplitudine-frecvenţă

În cazul aplicării unei reacţii negative, caracteristica de frecvenţă se modifică după cum se observă din figura IV.1 obţinându-se o lărgire a benzii de frecvenţe. Se poate demonstra că frecvenţele limită superioare şi inferioare devin:

f'j=11−βA unde f'j<fj

f's=(1−βA) unde f's>fs

IV.3.Influenţa reacţiei negative asupra distorsiunilor liniare

Să presupunem că la intrarea amplificatorului se aplică un semnal sinusoidal, iar la ieşire datorită caracteristicii neliniare a tranzistorului, semnalul apare distorsionat. Prin circuitul de reacţie negativă, este aplicat din nou la intrare în opoziţie de fază, deci cu o deformare contrară celei de la ieşire. În consecinţă semnalul rezultat va fi mai puţin deformat prin compensare.

Factorul de distorsiuni în cazul amplificatorului cu reacţie negativă, este dat de formula:

δ'=δ1−βA unde δ'<δ

IV.4.Influenţa reacţiei negative asupra impedanţelor de intrare şi de ieşire ale amplificatorului

În cazul amplificatorului cu reacţie serie, impedanţa de intrare creşte faţă de cazul amplificatorului fără reacţie. Într-adevăr plecând de la formulele:

Zint=U1I1;Z'int=U'1I'1

şi folosind relaţiile β=U1rU2r şi U'1=U1−U1r

| Figura IV.1.Influenţa reacţiei negative asupra amplificatoarelor operaţionale | referitoare la coeficientul de reacţie β şi tensiunea de intrare în amplificatorul cu reacţie şi faptul că I1=I1' rezultă Zint'=U1'I1'=(1−βA)U1I1=(1−βA)Zint Zint'<Zint |
| --- | --- |

Se poate demonstra ca impedanţa de ieşire scade în cazul folosirii reacţiei negative, după formula:  Zies'=1(1−βA)Zies unde Zies'<Zies

În general, dacă se foloseşte o reacţie negativă foarte puternică 1−βA>>1 înlocuind în relaţia A'=A1−βA rezultă A'=1−βA=−1β adică amplificarea cu reacţie devine independentă de parametri amplificatorului, obţinându-se astfel amplificatoare de mare stabilitate.

Aceste consecinţe ale aplicării reacţiei negative în amplificatoare justifică pentru că este nelipsită din amplificatoare.

Capitolul V

Schema practică

Figura V.1.Schema electrică etaj final audio

| Listă de piese necesare |  |
| --- | --- |
| Rezistenţe | 1x 3,3 2x 100 1x 1 2x 47k |
| Condensatori | 1x 470F/25V* 2x 100F /16V* 1x 47F /16V* 1x 680F /16V* 2x 100nF 1x 220nF 1x 2,2nF 1x 470pF |
| * condensatori electrolitici |  |
| Circuit integrat | 1x MBA810AS |

Figura V.2.Cablaj etaj final audio

Capitolul VI

Norme de protecţia muncii

- Fiecare om al muncii este obligat ca, înainte de folosirea mijloacelor individuale de protecţie, să verifice lipsa defectelor exterioare, curăţenia lor, marcarea tensiunii la care este permisă utilizarea precum şi dacă nu s-a depăşit termenul de menţinere a caracteristicilor electrice.

- Art.3825: Amestecul acizilor se face turnând pe cel mai concentrat în cel mai diluat-

- Art.3539: La exploatarea băilor cu conţinut acid se va evita contactul soluţiilor cu pielea

- Art.3676: Comenzile de pornire şi oprire a lucrărilor se vor face de către şeful de lucrare, şi tot el va conduce probele.

- Art.3689: Cablurile mobile de legătură se vor controla înainte de punerea sub tensiune

- Art.3699: Este interzisă modificarea montajelor electrice aflate sub tensiune.

- Art.3720: Se interzice atingerea legăturilor neizolate chiar dacă acestea sunt alimentate la tensiuni joase.

În toate atelierele şi locurile de muncă în care se foloseşte energia electrică se asigură protecţia împotriva electrocutării.

Prin electrocutare se înţelege trecerea unui curent electric prin corpul omenesc. Tensiunea la care este supus omul la atingerea unui obiect sub tensiune este numită tensiune de atingere.

Gravitatea electrocutării depinde de o serie de factori:

- Rezistenţa electrică a corpului omenesc. Rezistenţa medie a corpului (pielea este singurul organ izolator) este de 1000Ω şi poate avea valori mai mari pentru o piele uscate sau valori mult mai mici (200Ω) pentru o piele udă sau rănită

- Frecvenţa  curentului electric. Curentul alternativ cu frecvenţe între 10-100Hz este cel mai periculos. La frecvenţe de circa 500.000Hz excitaţiile nu sunt periculoase chiar pentru intensităţi mai mari ale curentului electric.

- Durata de acţiune a curentului electric. Dacă durata de acţiune a curentului electric este mai mică de 0,01 efectul nu este periculos;

- Calea de trecere a curentului prin corp. Cele mai periculoase situaţii sunt cele în care curentul electric trece printr-un circuit în care intră şi inima sau locuri de mare sensibilitate nervoasă (ceafa, tâmpla etc.)

- Valorile curenţilor care produc electrocutarea. Acestea  se pot calcula simplu cu legea lui Ohm: I=UR unde R este suma rezistenţelor din circuit. -valoarea limită a curenţilor nepericuloşi sunt 10mA curent alternativ şi 50mA curent continuu.

Efectele trecerii curentului electric prin corpul omenesc se pot grupa în:

Electroşocuri şi electrotraumatisme. Când valoarea intensităţii curentului electric este mai mică de 1mA, nu se simte efectul şocului electric. La valori mai mari de 10mA curent alternativ se produc comoţii nervoase în membre; contracţiile muşchilor fac ca desprinderea omului de obiectul aflat sub tensiune să se facă greu. Peste valoarea de 10mA se produce fibrilaţia inimii şi oprirea respiraţiei. Electrotraumatismele se datorează efectului termic al curentului electric şi pot provoca orbirea, metalizarea pielii, arsuri.

Cositorirea şi lipirea se fac în locuri special amenajate şi prevăzute cu sisteme de ventilaţie corespunzătoare.

Art.3760: Băile de cositor pot fi izolate termic astfel încât temperatura elementelor exterioare să nu depăşească 35 grade Celsius

Art.3761: Se interzice introducerea în baia de cositor a unor piese umede; este interzisă introducerea în bai fără să fi fost în prealabil şters şi uscat.

Art.3762: Locurile de muncă la care se execută operaţii de lipire vor fi prevăzute cu un sistem de ventilaţie locală pentru absorbirea nocivităţilor din zona ciocanului de lipit.

Art.3764: Toate sculele electrice portabile folosite la lipire vor fi alimentate la o tensiune de sub 24V, iar în locurile periculoase din punct de vedere al electrocutării alimentarea se va face la 12V.

Este interzisă modificarea montajelor electrice sub tensiune

Aparatele electrice şi dispozitivele auxiliare sa fie alimentate la o tensiune corespunzătoare şi să aibă prize cu împământare.

Bibliografie

1.Adrian Biţoiu, Gheorghe Baluţă , Edmond Nicolau

Practica electronistului amator

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1984

2.Edmond Nicoalu, Beliş Mariana

Măsurări electrice şi electronice

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1984

3.Theodor Dănilă, Monica Ionescu-Vlad

Componente şi circuite electronice

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1984

4.Ion Cristea, Gheorghe Constantinescu

Manualul muncitorului electronist

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1984