CALCULUL SUPRAFEŢELOR DE PRODUCŢIE

Acest lucru trebuie să se facă pentru fiecare tip de utilaj sau verigă de producţie.

Suprafaţa totală pe care trebuie amplasată veriga de producţie.

ST  = ST  + ST  +  ST

SG  = HPS +2SST

SE = SG  + k

Unde:		SST  - suprafaţa statică

SG – suprafaţa gravitaţională

SE – suprafaţa evolutivă

HPS  - numărul de parţi de servire a utilajului

k – coeficient de protecţia muncii

Stabilirea suprafeţei totale la nivelul unui compartiment de muncă, atelier sau secţie de producţie se poate centraliza într-un tabel de forma.:

| Indicaţiii grupa de utilaje | Utilaje din grupa de utilaje | Elemente de amplasare |  |  |  |  |  | Suprafaţa totală pt. grupa de M.U. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HPS | K | Suprafaţa m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SST | SG | SE | ST |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ferăstrău circular | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 5 | 15 | 22,5 | 67,5 |
| Maşini de găurit M25 | 4 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 10 | 17,5 | 105 |
| Maşini de frezat | 3 | 2 | 3 | 2,2 | 8,8 | 26,4 | 37,4 | 112,2 |
| Maşini de filetat | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 42 |
| Maşini de rectificat | 2 | 2 | 3 | 2,3 | 9,2 | 27,6 | 39,1 | 78,2 |
| Instalaţii pt tratamente termice | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | 42 | 84 |
| Control piese | 10 | 1 | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 15 |
| Depozite | 2 | 3 | 1 | 80 | 480 | 480 | 1040 | 2080 |
| Birouri | 3 | 2 | 1 | 30 | 120 | 120 | 270 | 810 |
| Grupuri sociale | 1 | 3 | 1 | 9 | 54 | 54 | 117 | 234 |
| Moto-stivuitor | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 21 |
| Ambalare piese | 1 | 5 | 1 | 0,1 | 1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Vestiare | 2 | 2 | 1 | 30 | 120 | 120 | 270 | 540 |
| Circulaţia forţei de muncă | 10 | 2 | 1 | 20 | 80 | 80 | 180 | 1800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5990 |