| -1- # MĂRFURI ELECTROTEHNICE PT. INSTALAŢII ELECTRICE ŞI DE ILUMINAT Surse electrochimice de curent electric ## Pile şi baterii electrice.Verificarea calităţii Verificarea ambalării şi marcării care se face vizual,observând dacă ambalajul este deteriorat,dacă marcarea cuprinde toate menţiunile necesare identificării şi dacă are înscrisă data fabricaţiei şi termenul de garanţie.Verificarea aspectului,observând starea izolaţiei bornelor,a legării lamelelor la borne şi dacă prezintă urme vizibile de vătămări mecanice(crăpături,lovituri,de- formări),deplasări de îmbinări,pete,ştersă-turi,urme de electrolit sau coroziuni ale învelişului şi părţilor metalice.Verificarea construcţiei şi dimensiunilor se face vizual, observând dacă piesele de conexiune sunt protejate contra coroziunii,dacă e un strat continuu sau prezintă porţiuni neacoperite, crăpături,zgârieturi.Dimensiunile se deter-mină cu instrumente obişnuite de măsurat, verificându-se lungimea,lăţimea,înălţimea, diametrul.Marcare,ambalare,transport, depozitare.Marcarea se face pe învelişul exterior şi cuprinde fabrica producătoare, tipul de pilă sau baterie,tensiunea nominală polaritatea,STAS,data fabricaţiei prin 3 cifre(primele 2 indică săptămâna,ultima-anul) şi termenul de garanţie.Ambalarea se face individual în folie de material plastic şi apoi în cutii de carton,în lăzi de lemn şi containere.Transportul se face cu mijloace acoperite care să asigure protejarea faţă de intemperii.Depozitarea trebuie făcută în încăperi uscate,la temperaturi care să nu depăşească 20C,ferite de surse de căldură şi de substanţe corozive.Depozitarea se recomandă a se face în stelaje sau prin stivuire pe platforme de lemn. ## Acumulatoare electrice.Sortimentul comer-cial.Acumulatorul acid-tensiunea la borne este de 2 V de element.Acumulatorul alcalin-ten-siunea la borne este de 1,25 V de element,este mai uşor,mai durabil,dar are un cost mai ridicat. Verificarea calităţii.Pt. aprecierea calităţii se verifică aspectul exterior printr-o examinare organoleptică,observându-se starea acumulatorului şi se determină masa,dimensiunile(lungimea,lăţimea, înălţimea) şi caracteristicile electrice,res- pectiv tensiunea la borne şi capacitatea de descărcare.Marcare,ambalare,depozitare Marcarea se face vizibil pe bac şi prin etichetare cu tensiunea la borne,tipul acu-mulatorului,semnul bornelor(+),(-), emblema fabricii producătoare,data fabricaţiei,STAS,preţul cu amănuntul. Ambalarea se face în lăzi de lemn pe care se scriu menţiunile: „FRAGIL” şi „NU RĂSTURNAŢI”.Depozitarea se face în încăperi uscate şi răcoroase,aşezate pe rastele în poziţie normală de funcţionare.Se păstrează,în general,6 luni,fără electrolit. ## Articole pt. instalaţiile electrice de uz casnic Conductorii electrici sunt produse meta-lice care servesc la transportul energiei electrice de la sursele de producere sau alimentare la diferiţi consumatori.Ei se obţin din metale ductile şi cu rezistivitate mică,cu o bună stabilitate termică şi o rezistenţă mecanică suficientă.Cel mai mult se folosesc cuprul şi aluminiul. ## Sortimentul comercial.După domeniul de utilizare:pt. instalaţii fixe şi mobile;pt. bobinaj pt. conexiuni;pt. autovehicule şi în funcţie de izolaţie,fiind izolaţi şi neizolaţi.Aceşti conduc- tori sunt izolaţi şi se obţin din conductori unifilari şi multifilari peste care se aplică izolaţia formată din cauciuc,materiale plastice,fire,ţesături,email,având înveliş comun sau sub formă de şnur. Conductorii pt. instalaţii fixe sunt cu izolaţie din cauciuc,din mase plastice şi înveliţi.La rândul lor,cei cu izolaţie din cauciuc se produc în mai multe tipuri:obişnuiţi(din cupru şi aluminiu F;AF) pt.corpuri de iluminat(FCi) şi suspendarea acestora(Fs) şi pt. sonerii(TSC).Cei cu izolaţie din material plastic sunt şi ei obişnuiţi(din cupru şi aluminiu FY şi AFY) punte sau intenc din Cu şi Al(FPY şi AFPY) şi pt.sonerii(TSY). Conductorii pt. instalaţii mobile se produc sub formă de cordoane cu izolaţie din cauciuc,cordoane cu izolaţie din PVC şi şnururi.Cordoanele cu izolaţie din cauciuc pot fi în execuţie uşoară(MCU),mijlocie (MCM) şi grea(MCG).Şnururile se obţin din 2-3 conductoare multifilare izolate individual şi îmbrăcate în împletitură textilă şi răsuciţi împreună. -2- Conductorii pt. bobinaj se obţin din Cu şi Al şi pot fi izolaţi cu fire de bumbac(B), mătase(M),sticlă(S),hârtie(H),email(E), având o secţiune rotundă şi diametrul de 0,15-1,25 mm.Conductorii pt. autovehicule sunt conductori izolaţi prin lăcuire şi se folosesc la aprindere(VAL) sau cu izolaţie din PVC,folosiţi pt.lumini şi pornire (VLPY).Verificarea calităţii.Verificarea aspectului pt. conductorii izolaţi,constă în examinarea suprafeţei materialului izolator, care trebuie să fie continuu,de grosime uni-formă,fără rupturi,zgârieturi sau destrămări ale împletiturii textile.La conductorii ne- izolaţi se observă dacă au zgârieturi,solzi, colţuri ascuţite neadmise.Verificarea dimensională-determinarea grosimii izolaţiei,aflarea diametrului conductorului. Marcare,ambalare,depozitare.Marcarea se face pe o etichetă prinsă de colac şi va cuprinde:fabrica producătoare,tipul con-ductorului,diametrul(mm) sau secţiunea (mm2).Conductorii,şnururile şi cordoanele se asamblează în colaci sau pe tambure de lemn în lungime de 50-200 m şi masa de max. 50 kg.Colacii se înfăşoară în hârtie rezistentă şi se leagă în min.3 locuri cu bandă de pânză.Se depozitează în încăperi acoperite,întunecoase şi la umiditatea nor-mală a mediului.Aparataj electric de joasă tensiune.Aparataj de conectare, ## comutare şi întrerupere. Întrerupătoare şi comutatoare. Întrerupătoarele sunt dispozitive electrice cu 2 poziţii(închis-deschis).Comutatorul este un dispzitiv electric cu 3,4 sau mai multe poziţii care schimbă succesiv sau simultan,un circuit cu altul,prin acţionare manuală.Aceste dispozitive sunt alcătuite din:parte metalică ce constituie calea de curent;partea izolantă,formată din soclu, capac şi dispozitiv de manevră;sistem de fixare în doze. Sortimentul comercial: -după modul de manipulare:cumpănă,bascu- lante,rotative,cu buton prin apăsare,cu acţiune prin tracţiune./-după modul de montare:aparente,îngropate,montate pe aparatul consumator şi montate pe cordon electric./-după modul de protecţie împo-triva agenţilor externi(umezeală):protejate şi neprotejate./-după natura materialului izolant:din aminoplaste,bachelită,porţelan. /-după caracteristicile curentului la care pot fi folosite:tensiunea nominală-250V,380V şi la intensităţi de 6,10 şi 25A./-după felul instalaţiei electrice:monofazate şi trifazate. Prize şi fişe.Priza este un dispozitiv eletric folosit în instalaţiile electrice pt. alimen-tarea consumatorilor mobili direct de la reţeaua de curent electric.Fişele(ştecher) sunt dispozitive electrice prevăzute cu 2 sau mai multe ştifturi exterioare care,prin introducerea în priză primesc şi transferă curentul consumatorului mobil prin inter-mediul unui cordon electric. Sortimentul comercial de prize: -după modul de instalare:prize fixe,apa- rente sau îngropate şi prize mobile,montate la capătul unui cordon,priză pt. aparatele electrocasnice şi cupele care ajută la reali-zarea prelungitoarelor ce au o fişă la un ca-păt şi o cupă la celălalt/-după nr. polilor prizele sunt bipolare,bipolare cu contact de protecţie şi tripolare cu contact de protecţie Prizele se construiesc pt. curenţi de 6,10,16 şi 25A,iar tensiunea de 250-280V. Sortimentul comercial de fişe: -fişe normale:în execuţie uşoară,fără contact de protecţie,în execuţie semigrea fără contact de protecţie şi în execuţie masivă fără contact de protecţie şi cu contact de protecţie(schuko)/-fişe triple (tripluştecher)/-fişe de aparat/-fişe speciale (radioficare,auto,etc.).Fişele se construiesc pt. tensiuni de 250-380V şi curenţi de 6,10,25A.Marcarea se face pe partea vizibilă sau pe soclu şi cuprinde:marca întreprinderii producătoare,tensiunea nomi-nală,curentul nominal,simbolul pt. natura curentului.Ambalarea aparatajului de co-nectare,comutare şi întrerupere se face în lăzi şi cutii de carton sau mucava,conţinând max.50 de buc.din acelaşi produs. Cordoanele complete sunt legate câte 5-25 buc.cu sfoară sau bandă de material plastic.Depozitarea se face în spaţii curate, fără umezeală,ferite de lumina directă a soarelui şi de rozătoare. -9- Radiatoarele cu acumulare de căldură cuprind:-elementul încălzitor/-carcasa -element de acumulare a căldurii -termoregulator/-întrerupătoare şi racord la reţea/-sistem de rulare pt. deplasarea în locuinţă.Construcţia aparatelor de încâlzit trebuie astfel concepută încât:-elementele încălzitoare în cazul când se rup să nu cadă pe părţile metalice provocând scurtcircu- itări/-aparatele care conţin lichide la supraîncâlzire acestea să nu se răspân- dească în încăpere ci să iasă printr-o supapă de siguranţă/-în cazul în care apar materiale topite acestea să nu se scurgă pe suprafeţele de sub aparat provocând incendii/-nu trebuie să fie posibilă atingerea cu mâna a elementelor încălzitoare şi nici pătrunderea unor eventuale materiale textile inflamabile -racordarea la reţea se realizează prin cordoane care au conductori cu secţiunea bine stabilită.Încâlzitoarele electrice cu radiaţie directă se compun din suportul de susţinere,elementul încălzitor,reflector, apărătorÎncălzitoarele electrice cu suflantă de aer se caracterizează prin antrenarea cu ajutorul unui electromotor a unui curent de aer care este aspirat prin ferestrele de aspiraţie.Termosuflantele sunt construite în difserite tipuri având rezistenţele de 1000-2000W care se pot conecta în treopte Încălzitoare electrice cu acumulare nu cedează căldura direct aerului din încăpere ci încălzesc un agent intermediar cu capacitate mare de acumulare a căldurii care apoi este cedată într-un interval de timp mai lung.Ca agent de acumulare se folosesc:lichide-apă,ulei-sau material ceramic-teracotă.Aspiratoarele de praf electrice sunt destinate colectării prafului şi a impurităţilor de pe diferite obiecte casnice şi din încăperi.Unele pot efectua şi alte operaţiuni:de pulverizare,de spălare,de vopsire.Aspiratoarele funcţionează prin crearea unei depresiuni în interiorul corpului aparatului în care aerul este aspirat cu praful şi impurităţile detaşabile.Aspiratoarele se calsifică astfel: -după forma constructivă şi fluxul de aer:cu flux orizontal;cu flux ascedent -după modul de utilizare:de mobilitate redusă,mobile,de mână/-după modul de colectare a prafului:cu colectarea prafului pe filtru;cu colectarea prafului exterior filtrului(în sac).Părţile componente ale unui aspirator de praf sunt:carcasa,filtrul de praf,turbina,motorul electric,accesoriile de absorbţie,piesele de alimentare.Carcasa poate fi metalică sau din material plastic şi conţine piesele principale ale aspirato- rului.Forma carcasei determină aspectul exterior şi posibilitatea de manevrare. Turbina în formă de disc cu palete.Motorul electric de mare turaţie 10000-20000 rpm are o putere de 200-600W.Filtrul de praf reţine impurităţile care se pot colecta într-un filtru-sac sau să cadă de pe filtru într-un alt sac colector.Accesoriile de aspirare constau din racorduri flexibile şi piese de diferite forme.Se mai verifică: -capacitatea recipientului de colectare a prafului/-cantitatea de praf emisă de aspira- tor/-rezistenţa la deplasare/-încercarea de durată/-nivelul de zgomot.Caracteristici tehnico-funcţionale care determină apti- tudinile de funcţionare sunt:-puterea motoarelor/-turaţia motorului/-depresiunea realizată de aparat/-debitul de aer refulat -durata de funcţionare fără oprire pt. răcire -masa totală/-sistemul de deplasare pt. aspirat. Aparate şi maşini electrice pt. #### igienă corporală,cosmetică şi terapie. ## Uscătorul de păr este un aparat de construcţie simplă adaptat ca formă dimensiuni şi greutate la posibilităţile de utilizare în mână.Părţile componente sunt:-micromotorul de cca. 2000 rpm/-ventiltor cu debit de aer -element încălzitor din nichelină/-carcasă din material plastic/-dispozitive de conectare şi reglare Cerinţele generale de calitate şi cele privind condiţiile de securitate a uscătoarelor de păr sunt legate de evitarea unui flux de aer supraîncălzit.Uscătoarele de păr se realizează în clasa de protecţie 2. -10- Caracteristicile tehnico-funcţionale: -tensiunea de alimentare(220V) -puterea absorbită de la reţea(300-600W) -debitul de aer(0,2-2 m3/min.)/-temperatura de refulare la diferitele trepte de încâlzire -sistemul de siguranţe împotriva supraîncălzirii/-masa totală Aparate electrice pt. masaj.Masajul electric se realizează prin aplicarea unor vibraţii pe diferite părţi ale corpului. Acţionarea aparatelor de masat se reali-zează cu ajutorul unui electromanet,motor electric sau impulsuri electrice.Părţile componente sunt:-electromagnet/-carcasa din material plastic care asigură mane-vrarea cât şi protecţia aparatului/-placa vibratoare care preia vibraţiile produse de elctromagnet şi asigură fixarea anexelor -anexele pt.masat specializate pt. diferite părţi ale corpului/-cordon de alimentare la curent şi dispozituvul de reglaj şi comandă. Condiţiile de calitate şi cele privind securitatea vizează evitarea supra-încălzirilor,a scurgerilor de curent şi apari-ţiei unor defecţiuni mecanice.Aparatele se realizează în clasa de protecţie 2. # Mărfuri electronice. Rezistoarele sunt componente electronice pasive a căror proprietate principală o constituie rezistenţa electrică.Au rolul de a reduce tensiunile electrice la legarea în serie când pot interveni ca atenuatoare într-un circuit de ieşire.Particularităţi constructive:-un element rezistiv/-suportul izolant/-terminalele/-elemente de protecţie carcasa metalică,lac de protecţie,răşini termodure.Caracteristicile funcţionale: 1.Valoarea nominală se exprimă în ohmi. 2.Toleranţa reprezintă abaterea posibilă de la valoarea nominală.Ea se exprimă în procente/3.Puterea disipată reprezintă puterea electrică pe care rezistenţa o absoarbe,o transformă şi o transferă mediului ambiant sub formă de căldură fără a se încălzi peste limitele admisibile. Tensiunea nominală se exprimă în volţi şi reprezintă tensiunea care se poate aplica unui rezistor.Alte caracteristici:tensiunea şi factorul de zgomot,domeniul nominal de temperatură.Clasificarea rezistoarelor: -după particularităţile constructive sunt:-rezistoare bobinate cu elementul rezistiv format dintr-un conductor izolat sau neizolat./-rezistoare peliculare cu pelicula de carbon,metalică,oxizi,pe suport ceramic -rezistoare de volum au forma de bare obţinută din praf de grafit şi material izolant metal,cermaică./-după caracte-ristica tensiune-curent se disting:rezistoare liniare cu valoare fixă sau variabilă şi neliniaretermistoare,varistoare,fotorezistoare./-după funcţia lor pot fi:rezistoare cu rezistenţă fixă şi rezistoare cu rezistenţă variabilă-se numesc potenţiometre. Potenţiometrele sunt prevăzute cu carcasă,ax şi facilităţi de montare. Marcarea şi codificarea rezistoarelor se face folosindu-se 2 sisteme: „în clar” şi prin „codul culorilor”.Se înscriu pe corpul său:-în mod obligatoriu:rezistenţa nominală,unitatea ei de măsură şi toleranţă,valori nominale-în mod obligatoriu pt. unele tipuri-se mai marchează:puterea disipată nominală, coeficientul de temperatură,tensiunea nominală.Marcarea în clar:rezistoarele sunt marcate indicându-se valoarea nominală,toleranţa şi puterea disipată Marcarea prin codul culorilor se utilizează pt. marcarea rezistoarelor miniatură. ###### Condensatoarele electrice sunt dispozitive compuse din 2 conductoare:conductoare separate printr-un dielectric care au proprietatea de a acumula sarcini electrice sub formă de câmp electric. Particularităţi constructive:-2 armături metalice:foiţă de staniol aluminiu sau argint,electrolit -dielectricul care separă armăturile şi poate fi solid(hârtie impregnată),lichid,gaze -terminalele de conectare din sârmă de cupru cositorită/-protecţia-carcasa din carton.Parametrii funcţionali ai condensatorilor.Capacitatea nominală =mărimea capacităţilor electrice marcate pe corpul condensatorului,se exprimă în : μF,pF,nF.Toleranţa = deviaţiile max. admisibile ale valorii reale a capacităţii de la valoarea nominală.Se exprimă în procente. . - de acceptabilitate(pe piaţă) | -3- ## Aparataj de protecţie.Siguranţe automate-relee.Pentru protecţia unor aparate electrice sau pt.reglarea temperaturii se folosesc relee termice de tip bimetal.Siguranţele automate-relee electromagnetice-înlocuiesc fie pa- ## troanele fuzibile,înfiletându-se în corpul elementului,fie întreg elementul,montându-se în locul acestuia pe tablou. Aparatajul de semnalizare se compune din:-transformatorul de sonerie,un dispo-zitiv electric care reduce tensiunea reţelei de distribuţie la tensiunea de lucru a sone-riilor./-semnalizatorul acustic,numit sone- rie,care poate fi de mai multe feluri:obiş- nuită,muzicală şi buzzer./-butonul de sonerie,compus dintr-un corp izolator din bachelită sau aminoplaste.Butoanele,după formă,pot fi:rotunde,pătrate,dreptunghiula- re şi se pot executa pt. montaj aparent sau îngropat. # MĂRFURI ELECTROCASNICE.Clasificare: După principiul de acţionare sunt:-apara- te şi maşini electrocasnice care funcţionează pe baza efectului caloric al curentului electric(plite, radiatoare,termoplonjoare)./-aparate şi maşini electromotrice care,folosind un motor electric acţionează asupra unor dispozitive efectuând lucru mecanic ca spălarea rrufelor,aspirarea prafului,ventilarea aerului,etc./-aparate şi maşini mixte(termice şi motrice) care au ca părţi componente şi elementul încălzitor şi motorul electric(uscător de păr,radiator cu suflantă). /-aparate şi dispozitive radiante(lămpile de raze ultraviolete,infraroşii sau de ionizare). /-aparate cu dispozitive vibrante(aparat de masat,de ras).După gradul de protecţie împotriva electrocutării:-aparate de clasa 0 care nu sunt protejate decât prin izolaţia de bază(nu sunt legate la pământ)./-aparate de clasa I care,pe lângă izolaţia de bază prezintă protecţie prin legare la pământ de obicei prin sistemul de conectat la reţea (prin priza cu contact de protecţie)/-aparate de clasa a II-a care prezintă izolaţie dublă fără a fi necesară legarea la pământ/-apara-te de clasa a III-a care funcţionează la tensiune scăzută(max.50 V) şi nu prezintă pericol de electrocutare.După gradul de protecţie contra pătrunderii apei:-aparate şi maşini neprotejate(fier de călcat) /-aparate şi maşini protejate contra picăturilor(plite electrice)./-aparate şi maşini protejate contra stropilor(maşina de spălat)./-aparate etanşe(fierbătoarele electrice).După durata funcţionării: -aparate şi maşini cu funcţionare continuă (ventilatoare,radiatoare)/-aparate cu func-ţionare de scurtă durată;după o perioadă de timp au nevoie de repaus pt. răcire(râşniţa de cafea)./-aparate cu funcţionare intermi-tentă,care prin construcţie nu necesită funcţionare continuă(frigider,fier electric cu termoregulator).După posibilitatea de manevrare:-aparate şi maşini staţionare-nu se deplasează din locul unde au fost instalate(frigiderul)./-aparate mobile-se deplasează în timpul utilizării după trebu-inţele de lucru(aspiratorul)./-aparate portabile-pot funcţiona fiind ţinute în mână(uscător de păr).După destinaţie: -aparate pt. prepararea şi păstrarea alimen-telor(plite,maşini de gătit,frigidere). -aparate pt. spălarea şi întreţinerea îmbră-cămintei(maşină de spălat,fier de călcat). -aparate pt. igiena corporală,terapie şi cosmetică(uscător de păr,aparat de masat, etc.). Părţile constructive ale maşinilor ## şi aparatelor electrocasnice Părţile componente se pot grupa astfel: -componente care asigură transformarea energiei electrice în lucru mecanic(motoa- re,vibratori),în energie calorică(element încălzitor) sau radiaţii(lămpi,tuburi). -componente care adaptează lucrul mecanic sau energia furnizată la diferite operaţii casnice./-carcase şi alte elemente de protecţie şi fixare./-dispozitive de punere în funcţiune,de comandă,control şi suprave-ghere./-sitem de legare la sursele de energie.Motoare electrice care se folosesc pt. aparatele electrocasnice:Motorul electric asincron monofazat cu rotorul în scurtcircuit:D.p.d.v constructiv,acest motor se compune din 2 subansambluri electro-magnetice distincte:statorul şi rotorul. Statorul fixat de carcasa motorului este format din miezul de tole feromagnetice şi bobinajul de Cu sau Al.El are rolul de a produce câmpuri electromagnetice. -4- Axul motor primeşte mişcarea de la rotor şi o transmite printr-o roată de transmisie.Pt. crearea câmpului învârtitor,la motorul asincron monofazat,se folosesc diverse soluţii constructive:fază auxiliară,conden- sator,poli ecranaţi,etc.Motorul monofazat serie cu colector(universal) are statorul asemănător celui asincron,rotorul este însă bobinat ca pt. motorul de curent continuu. Prin reacţiunea dintre câmpurile statorului şi rotorului se produce rotirea rotorului. Acest tip de motor are un cuplu mai bun,şi poate dezvolta puteri mari la turaţii ridicate fiind corespunzător pt.aspiratoare,centrifu- ge de stors rufe,aparate de lustruit parche- tul,etc.Motoarele se caracterizează prin dimensiuni,putere,turaţie.Motoarele trebuie să fie silenţioase,să nu se încălzească excesiv,să asigure o funcţionare stabilă fără trepidaţii.Vibratorul electromagnetic,folo- sit la maşinile electrice de ras,la pompele acvariilor,etc. se compune dintr-un electro-magnet alimentat la reţeaua de c.a.127 sau 220V şi 50Hz.Elementele încălzitoare con-fecţionate din aliaje cu rezistenţa mare şi stabilă la încălzire(Kanthal,Nichelină) sunt specifice fiecărui produs şi se carac. prin felul execuţiei(deschisă sau inclusă),putere, durata de funcţionare,randament. Întrerupătoarele şi comutatoarele pot fi pe cordonul de alimentare(de trecere) sau pe aparat.Carcasele aparatelor constituind de obicei partea exterioară,confecţionate din tablă sau materiale plastice au rolul de a asigura protecţia în timpul exploatării,de a permite montarea şi funcţionarea celorlalte părţi componente având şi rol estetic şi ergonomic.Pe carcase se montează mânere pt. manevrare,dispozitivele de conectare şi comandă,picioare de sprijin,role pt. depla-sare.Sistemul de alimentare.Alimentarea cu energie electrică se realizează de obicei prin intermediul unui cordon flexibil,care este fixat printr-unul din următoarele moduri:-fixare tip X-prin care un cablu potrivit poate fi fixat pe aparat./-fixare tip M-cablul flexibil se fixează uşor,fără scule speciale,dar este special pregătit cu un dispozitiv de protecţie turnat./-fixare tip Y-cablul este fixat de producător şi nu poate fi înlocuit decât cu scule speciale./-fixare de tip Z-fixare prin care cablul nu poate fi înlocuit decât prin distrugere. Condiţii ## generale de calitate.Prescripţiile privind condiţiile de securitate sunt: -caracteristicile nominale ale surselor de alimentare cu energie electrică /-clasele de protecţie împotriva electrocutării,a pătrunderii corpurilor solide sau a apei/-rezistenţa izolaţiilor la solicitări normale şi în suprasarcină -rezistenţe maecanice şi anduranţă/-execuţia bornelor şi a legăturilor la căile de curent -respectarea distanţelor de conturnare şi de scurgere a curentului/-protecţia împotriva coroziunii,etc.Aptitudinea de funcţionare se referă la stabilirea precisă a operaţiilor şi performanţelor care se aşteaptă a fi realizate de maşinile şi aparatele pt. uz casnic.Identificarea aparatelor şi a maşi-nilor electrocasnice se face după marcarea lor.Datele care se marchează sunt:denu- mirea produsului sau simbolul său;emble- ma fabricii producătoare;tensiunea(în V) la care funcţionează;simbolul pt.natura curentului(continuu c.c. sau -,alternativ c.a. sau~);frecvenţa curentului de alimentare(în Hz);puterea nominală în W sau KW sau curentul nominal în A;curentul nominal al siguranţelor(dacă aparatele sunt prevăzute cu siguranţe);marca de fabrică a întreprin-derii producătoare;timpul nominal de func-ţionare sau timpii nominali de funcţionare şi pauza de răcire în ore,min.sau sec.; simbolul clasei de protecţie(obligatoriu numai pt.aparatele din clasa a 2-a);simbo- lul gradului de protecţie contra pătrunderii apei:obişnuite nu se marchează,protejate împotriva picăturilor;împotriva stropilor; etanşe.Elementele încălzitoare trebuie să fie marcate cu:tensiunea nominală sau domeniul de tensiuni nominale în V;pute- rea nominală în W sau KW,dacă ea depă-şeşte 25 W;marca de fabrică a întreprin-derii producătoare;tipul sau simbolul elementului;simbolul gradului nominal de protecţie contra pătrunderii apei,dacă este cazul.Bornele prevăzute exclusiv pt. conductorul de legare să fie marcate cu litera N. -11- Tensiunea nominală = tensiunea continuă max. sau valoarea de vârf a tensiunii în impulsuri.Temperatura nominală = temperatura ambiantă la care se poate aplica tensiunea nominală în mod permanent.Rigiditatea electrică = tensiunea max. pe care o poate suporta condensatorul fără a se străpunge. Alte caracteristici se referă la coeficientul de temperatură,rezistenţa la izolaţie, tangenta unghiului de pierderi. Clasificarea condensatoarelor:-după natura dielectricului:hârtie,materiale plastice,cermică,aer,oxizi,etc.-după posibilităţile de modificare a capacităţii sunt:fixe;reglabile-după toleranţă şi valori nominale pot fi :nominalizate până la 1μF şi nenominalizate peste 1μF. Marcarea condensatoarelor se face „în clar” sau codificat prin culori-inele benzi,puncte-cod internaţional sau prin simboluri alfanumerice.-în mod obligatoriu:capacitatea nominală şi toleranţa valorii nominale-în mod facul-tativ:firma producătoare,data fabricaţiei, tipul constructiv,tipul dielectricului. Marcarea în codul culorilor se face mai ales a condensatoarelor ceramice dar şi a celor cu hârtie poliester. Bobinele şi transformatoarele sunt subansamble electronice a căror carac.de bază o constituie înmagazinarea electrică sub formă de câmp magnetic.Acestea nu păstrează energia înmagazinată decât în timpul cât rece curentul prin circuit. Bobinele sunt componente electronice constituite dintr-un sistem de spire,în serie,care înlănţuie acelaşi circuit magnetic. ###### Particularităţile constructive.Carcasa sau suportul de înfăşurare de regulă cilindrică, ###### paralelipipedică,motor simplu sau în galeţi. Înfăşurarea-firul se caracterizează prin nr. de spire,pasul,nr. de straturi,secţiunea conductorului.Miezul poate fi magnetic sau nemagnetic.Ecranarea la unele bobine se realizează din cutie metalică închisă,se conectează la masă pt.înlăturarea cuplajelor parazite.Transformatoarele electrice sunt componente(statice-pasive) electronice bazate pe fenomenul de inducţie electro-magnetică.Orice transformator cuprinde: circuit magnetic,bobinajul şi sistem de fixare.Clasificarea transformatoarelor: -după nr. de faze ale tensiunii aplicate: monofazate şi polifazate(mai frecvent trifazate)/-după destinaţie:de intrare,de ieşire,cuplaj,etc./-după domeniul de frecvenţe:de joasă frecvenţă(audio- frecvenţă),de radiofrecvenţă(medie şi înaltă frecvenţă).Sortimentul – cuprinde o gamă largă de transformatoare,specifică dife-ritelor scheme electronice ale aparatelor. Transformatoare de alimentare-pt. etajele de alimentare,sunt de regulă ridicătoare de tensiune.Transformatoare de intrare-utilizate pt. conectarea de semnal simetrică la un etaj asimetric.Transformatoare de ieşire-cuplează etajul final al ampli-ficatorului cu difuzorul.Transformatoare de cuplaj-utilizate pt. cuplarea inductivă a 2 circuite.Transformatoare de impulsuri-au inductanţe parazite reduse. Transformatoare de RF-pt. amplificarea semnalelor recepţionate în toate gamele de undă.Transformatoare de medie frecvenţă sau HiFi-folosite în radioreceptoare şi televizoare. ## Componente active a.tuburi electronice sau lămpile de radio au la bază în funcţionare fenomenul „emisiei termoelectrice” în vid.Cel mai simplu tub electronic este dioda (cu 2 electrozi,catod şi anod) cu funcţie de detecţie şi redresare.Prin adăugare de noi electrozi s-a obţinut trioda,etc. Clasificarea tuburilor electronice: -domeniul de folosinţă:tuburi pt. radioreceptoare alimentate de la reţea,cu baterie,televizoare,magnetofoane,etc. -funcţia tubului:detector,redresor amplificator(de tensiune,de frecvenţe foarte înalte,etc.)/-elemente constructive cu funcţii mecanice şi electronice./-nr. de electrozi:diodă,triodă,pentodă,dublă-diodă,etc./-dispunerea contactelor la soclu:contacte laterale,picioruşe cu şi fără cheie de ghidaj,soclu octal,noval,etc. -materialul balonului,forma şi dimensiunile tuburilor şi a ecranelor cinescoapelor -12- -felul încălzirii filamentului:direct şi indirect/-mărimi şi parametri electronici specifici/-tensiunea şi curentul de încălzire al filamentului/-tensiunea anodică /-tensiunea şi curenţii celorlalţi electrozi -parametrii şi caracteristicile funcţionale ale tuburilor. b.Dispozitive semiconductoare. Semiconductoarele constituie materialul de bază al componentelor active moderne. Materialele semiconductoare cele mai uzuale sunt Ge şi Si.Dioda semiconductoare este constituită dintr-o joncţiune PN la care s-au ataşat contacte,introdusă într-o capsulă din sticlă,metal sau material plastic. Parametrii diodelor semiconductoare: -parametrii caracteristici în polarizare directă:tensiunea directă şi curentul continuu;tensiunea de vârf,circuitul direct de vârf,curentul de vârf repetitiv şi nere-petitiv;curentul mediu redresat,etc. -parametrii în polarizare inversă/-alţi parametri:rezistenţa dinamică,capacitatea joncţiunii,randamentul de detecţie,raportul tensiunii continue de sarcină şi tensiunea de vârf,timpul de comutare în sens invers; tensiunea nominală de stabilizare,puterea disipată;circuit de întuneric sau de ilumi-nare.Tranzistorul este un dispozitiv semiconductor compus din 2 joncţiuni p-n,plasate aproape una de alta pe acelaşi cristal semiconductor,formând astfel 3 regiuni distincte:bază(B),emitor(E) şi colector(C).Clasificarea tranzistoarelor: -după modul în care se realizează trecerea curentului electric:tranzistoare bipolare; unipolare./-după puterea disipată.-după frecvenţa de lucru:tranzistoare de joasă frecvenţă şi tranzistoare de înaltă frecvenţă. c.Circuite integrate.Circuitul integrat reprezintă un grup de elemente electronice, conectate inseparabil pe sau în interiorul unui substrat continuu,îndeplinind funcţiile mai multor etaje sau module în aparate de radio,TV,magnetofoane,amplificatoare,etc. Circuitele integrate au dimensiuni mici şi se realizează prin diferite tehnici de integrare:tehnica monolită-toate componentele se realizează simultan; tehnica hibridă-componentele sunt fixate separat pe substrat şi capsulate împreună. Clasificarea circuitelor integrate: -în funcţie de gradul de integrare:circuite integrate cu nivel mic de integrare,circuite integrate pe scară medie,circuite integrate pe scară largă,circuite integrate pe scară foarte largă./-D.p.d.v. funcţional:-circuite digitale (logice);circuite lineare(analogice). -în funcţie de tehnologia de realizare: circuite integrate polare şi circuite integrate MOS./-în funcţie de timpul de răspuns: ultrarapide,de mare,medie şi mică viteză ## Componente electrocasnice a.Microfoane.Microfonul este un traductor electroacustic ce realizează transformarea undelor sonore captate în curenţi sau tensiuni electrice.Clasificarea microfoanelor:-d.p.d.v. acustic:microfoane de presiune(unidimensionale) şi de viteză (bidirecţionale);-după particularităţile constructive şi principiul de funcţionare: microfoane cu rezistenţă variabilă;electro- dinamice;cu bobină mobilă şi cu bandă; electrostatice;piezoelectrice. -după caracteristica de directivitate -după impedanţa de ieşire:mică(50-200Ω),mare peste 20 k. /-după performanţe:microfoane de amatori,HiFi şi de studiou.Caracteristicile tehnico-funcţionale ale microfonului sunt: Mărimea,forma care poate influenţa estetica dar şi sensibilitatea.Directivitatea arată variaţia curentului la borne în funcţie de direcţia semnalului sonor.Sensibilitatea exprimă calitatea unui microfon de a transforma cât mai eficient energia acustică în energie electrică.Domeniul de frecvenţă arată în ce domeniu din banda de radio frecvenţă(20-20000 Hz) poate funcţiona normal un microfon.Distorsiunile neliniare se referă la deformarea sunetului prin apariţia de alte armonici în semnal. Raportul semnal-zgomot exprimă raportul între tensiunea utilă şi de zgomot la o presiune stabilă.Rezistenţa internă depinde de principiul de funcţionare şi tipul constructiv. | -5- # Maşini şi aparate pentru prelucrarea termică a alimentelorPărţile constitutive. Componenta activă este partea care asigură efectuarea operaţiilor de prelucrare termică a alimentelor.Piesa principală a componen-tei active este elementul încălzitor. După modul de construcţie elementul încălzitor poate fi-în execuţie deschisă(care vine în contact cu aerul şi se oxidează uşor) -cu rezistenţă în pastă ceramică şi presată în disc metalic/-cu rezistenţă în mărgele ceramice şi montate în disc metalic Componenta activă se diferenţiază după tipul aparatului astfel:-ochiul de gătit, grătarul,cuptorul,vas fierbător,tub spiralat -Carcasa aparatului ## Principalele tipuri de aparate şi maşini pentru prelucrarea termică a alimentelor Termoplonjonul este cel mai simplu aparat pt. prelucrarea termică,fiind construit dintr-un element încălzitor electric în înveliş metalic destinat pt. încălzirea apei prin imersiune.Deoarece aproape toată căldura produsă de elementul încălzitor este absorbită de apă randamentul termoplon-jonului este foarte mare.Termoplonjoanele se diferenţiază sortimental după puterea absorbită de la reţea de la 200W la 2000W. Vasele fierbătoare sunt confecţionate din aluminiu,alamă nichelată sau cromată,din tablă inoxidabilă sau emailată,iar elementul încălzitor este încorporat în fundul sau capacul vasului. Plitele sau reşourile electrice sunt aparate de gătit cu 1 sau 2 ochiuri destinate a fi folosite pe o masă sau un plan de lucru.Ele nu sunt prevăzute nici cu cuptor,nici cu grătar.Plitele electrice se clasifică:-după elementul electric încălzitor:plite electrice cu placa ceramică;cu element încălzitor în tub metalic;cu placă metalică./-După reglajul de temperatură se disting:plite fără reglaj;cu limitator;cu termoregulator./-plite electrice în execuţie deschisă sau închisă Grătarele şi rotisoarele .Grătarele prin contact direct dispun de 1 sau 2 plăci metalice încălzite.Puterea normală este de 1800W.Prăjitoarele de pâine sunt alcătuite dintr-un element încălzitor închis în grilaj paralelipipedic susţinute de capace metalice laterale rabatabile.Maşina electrică de gătit este un produs apreciat datorită utilizării comode şi igienice, posibilităţilor de reglare a temperaturii. Maşinile electronice de gătit cu microunde sunt generatoare electronice de oscilaţii respectiv de unde electromagnetice de înaltă frecvenţă.Ele funcţionează pe baza efectului termic produs de pierderile în dielectrici ale curenţilor electrici de înaltă frecvenţă. Maşini şi aparate pt. # prelucrarea mecanică a alimentelor ## Părţile componente:motorul electric,dispo- ## zitivul de transmisie a rotaţiei direct prin axul rotorului,carcasa,dispozitivele de alimetare cu energie electrică,dispozitivele active de lucru. ## Tipuri de aparate şi maşini pentru prelucrarea mecanică a alimentelor ## Râşniţa de cafea.Capacitatea de măcinare este de circa 50 g.Mixerul este aparatul care se foloseşte pentru amestecarea sau baterea alimentelor.Ele pot fi:cu pahar mixat,cu palete de batere şi amestec.Mixerul cu pahar,cu capacitate de 500-100 ml are la baza mică un cuţit rotativ,iar în baza mare are un capac etanş.Robotul de bucătărie poate efectua succesiv mai multe operaţii culinare prin folosirea unor anexe interschimbabile care se cuplează la motorul electric,fie direct pe axul rotorului,fie prin intermediul unor reductori de turaţie. Clasificarea răcitoarelor electrice ## de uz caznic.Răcitoarele şi congelatoarele electrice se pot clasifica:-după temperatura realizată:răcitoare electrice realizând un regim de temperatură în compartimentele de păstrare a alimentelor de la 0 la 10C,frigider electric= ## aparat de răcire tip dulap,frigider cu congelator ## ,congelator/-după regimul termic al regiunii în care se folosesc frigiderele se realizează în următoarele clase:clasă temperată extinsă subnormală pt. temperaturi de 10-32C;clasa temperată normală pt. temperaturi 16-32C; ## clasa subtropicală(18-38C);clasa tropicală(18-43C). Părţile componente şi principiul de funcţionare.Dulpaul frigorific este alcătuit din:dulapul propriu-zis,cuva,uşa,izolaţia dintre pereţii interiori şi exteriori,anexele. -6- Agregatul frigorific este aparatul care generează temperaturile scăzute prin vaporizarea într-o instalaţie închisă a unui agent frigorigen.Aparatul frigorific care funcţionează pe principiul vaporizării are ca subansamble principale:vaporizatorul. Instalaţia energetică este compusă astfel: -la frigiderul cu compresor din motor electric şi compresor,întrerupător termo-static,cordon de alimentare trifilar,lampă pt. iluminat interior şi întrerupătorul de uşă./-la frigiderul cu absorbţie din elementul încălzitor,fierbătorul,circuitul de absorbţie şi de schimb de căldură.Dintre caracteristicile tehnico-funcţionale ale frigiderelor se menţionează:-tipul constructiv:cu compresor sau cu absorbţie -capacitatea cuvei:de 100-250 l dar se comercializează şi frigidere cu capacităţi mici 20-40 l./-temperatura de răcire minimă în zona vaporizatorului este cuprinsă între –18C la cele cu compresor şi de C la cele cu absorbţie;în dulapul frigorific se crează compartimente de joasă temperatură care se garantează prin marcarea cu steluţe de zăpadă,o steluţă * pt. fiecare –6C şi o stea mare pt.congelare. -puterea frigorifică(căldura evacuată din cuvă în timp de 1 oră,exprimată în Kcal/oră sau J) este cuprinsă între 50-300 Kcal/oră -încărcarea maximă în alimente exprimată în kilograme 3-50 kg./-puterea absorbită de la reţea necesară obţinerii puterii nominale a motorului electric sau căldurii/-pierderile frigorifice determinate de conductibilitatea termică a pereţilor,deschiderea uşilor, neetanşării,etc./-coeficientul de utilizare a frigiderului dat de raportul dintre durata de lucru şi durata totală de funcţionare,fiind cu atât mai mic cu cât puterea frigorifică a frgiderului este mai mare decât pierderile frigorifice/-consumul max. de energie electrică în 24 de ore kWh pt. frigiderele cu compresor cu capacitate de 120 l/-durata de conectare a compresorului la reţea este de max. 75% din timp. Aparate şi maşini ## pt. curăţirea şi întreţinerea vestimentaţiei Maşina de cusut electrică este un agregat care asamblează prin coasere mecanică confecţii,din ţesături,tricouri,piele. Părţile componente principale ale acestor maşini sunt:maşina propriu-zisă,masa cu mecanismul motor,mecanismele auxiliare şi diverse accesorii.Maşina propriu-zisă se compune din:corpul maşinii,mecanismele superiaore de antrenare a acului şi de întindere a aţei precum şi din placa de bază cu mecanismele inferioare ale suveicii şi transportul materialului.Masa maşinii este din lemn şi poartă mecanismul motor compus din:talpă,pedală,tijă,roată şi o curea de antrenare.Cele cu acţionare electrică au motorul încorporat în corp sau ataşat de acesta.Mecanismele auxiliare sunt:butonul pt. reglarea pasului cusăturii, pt. mersul înapoi,dispozitivul de bobinat aţa pe mosorul suveicii,lampa de iluminare locală cu sau fără transformatorul de ali-mentare,cordonul de alimentare cu fişa bipolară,cu contact de protecţie. Accesoriile mai frecvente constau în:ace diferite:simple(duble),mosoarele,ungătorul,2 şurubelniţe,tivitor stopat,cheie,etc. Marcarea.Se marchează prin gravare,poansonare,prin etichetare,prin înscrierea emblemei sau numelui pe corp.Ambalarea-corpul se introduce în husă de polietilenă,accesoriile se învelesc împreună cu instrucţiunile de folosire,certificatul de garanţie,cel de calitate şi lista accesoriilor.Cele portabile se ambalează apoi în carton ondulat;cele cu masă se învelesc în carton ondulat şi în lăzi de lemn.Se transportă şi se manipulează cu atenţie iar pt. depozitare se aleg încăperi închise,ferite de umezeală,de căldură excesivă şi de razele solare. Maşina de ## spălat rufe execută spălarea prin agitarea rufelor într-un bazin cu emulsie de spălat, ## realizând încălzirea şi formarea emulsiei, ## limpezirea şi stoarcerea rufelor.Operaţiile legate de introducerea apei în bazin,golirea bazinului, ## stoarcerea,oprirea şi pornirea maşinii se pot programa,participarea gospodinei la spălat constând doar în introducerea rufelor,a agentului de spălare,stabilirea programului de lucru al maşinii în funcţie de felul rufelor şi gradul de murdărire,pornirea maşinii şi descărcarea de rufe spălate şi stoarse. -13- Difuzoare.Difuzorul este un conductor electroacustic care transformă curentul din audiofrecvenţă,furnizat de un amplificator de putere în unde acustice. ###### Caracteristicile tehnico-funcţionale ale difuzoarelorCaracteristici fizice:diametrul şi forma membranei,masa difuzorului influenţează domeniul de utilizare prin funcţionalitatea acustică. Caracteristicile electroacustice: Puterea nominală,exprimată în VA(W). Impedanţa de intrare(Z) reprezintă impedanţa electrică măsurată la borne şi este influenţată de frecvenţă.Banda de frecvenţe acustice pe care le poate reproduce(Hz).Presiunea acustică reprezintă presiunea obţinută la distanţa de 1 m când difuzorului î se aplică 0,1 W. Sortimentul de difuzoare:-difuzoare ca piese de schimb pt. montare în incinta aparatelor electronice./-difuzoare montate într-o gamă largă de tipuri. # APARATE ELECTRONICE PT. REDAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SUNETELOR 1.Amplificatoare electroacustice Amplificatorul electroacustic sau de joasă frecvenţă este un dispozitiv electronic care furnizează la ieşirea sa un semnal electric cu o putere mai mare decât semnalul de intrare,conform principiului care stă la baza amplificării.a.Particularităţi constructive.Partea electronică sau lanţul electronic sau electroacustic:-sursa(sursele) de semnal;intrările de la aceste surse sunt separate şi adaptate după parametrii acestora prin:-preamplificator care conţine mai multe etaje funcţionale cu rol de amplificare a semnalelor slabe de AF,de la sursă şi face corecţii de ton acestor semnale -amplificator de putere sau final care cuprinde de asemenea mai multe etaje:de fază,etaje amplificatoare de putere.Partea electromecanică cuprinde carcasa,şasiul, sistemul de alimentare,dispozitive de conectare,comandă şi reglaj. b.Parametrii funcţionali.Parametrii fundamentali ai amplificatoarelor sunt: puterea şi tensiunea nominală de ieşire, impedanţa de ieşire,raportul semnal-zgomot,impedanţa de intrare,distorsiunea de frecvenţă,caracteristica de frecvenţă şi plaje de reglare a acesteia,sensibilitatea, amplificarea în tensiune,etc.Puterea nominală de ieşire este puterea pe care o poate furniza amplificatorul impedanţei nominale de sarcină la o frecvenţă dată şi la o mărime anumită a distorsiunilor. Impedanţa de ieşire este impedanţa internă a amplificatorului măsurată întere bornele sale.Impedanţa nominală de sarcină este impedanţa pe care debitează amplificatorul. Raportul semnal-zgomot este raportul exprimat în decibeli dintre tensiunea nominală de ieşire şi tensiunea de zgomot. Distorsiunea de frecvenţă este variaţia amplificării cu frecvenţa semnalului aplicat la intrarea amplificatorului.Distorsiunea armonică este schimbarea formei semna-lului de amplificat,care la intrare are forma sinusoidală iar la ieşirea amplificatorului apar frecvenţe armonice.Plaja de reglare a caracteristicii de frecvenţă reprezintă abaterile . # Aparate pt. redarea sunetelor # Picupul este un aparat electromagnetic conceput şi constiuit pt. redarea electronică a sunetelor care sunt înregistrate pe discul fonografic.a.Particularităţi constructive. # Picupul este alcătuit din părţi mecanice şi electrice care,prin asamblare,permit realizarea funcţiei de bază.Partea mecanică asigură susţinerea elementelor componente,a dozei fonocaptoare,precum şi susţinerea şi rotirea discului;capacul din material plastic este de regulă transparent;alimentarea se asigură cu un cordon de alimentare;cordon de ieşire a semnalului prevăzut cu mufă. Dispozitivele de comandă automată sau semiautomată:-butoane de reglare a vitezelor de rotaţie/-buton stop şi pârghia lift de coborâre braţ/-dispozitivul de reglare a forţei de alunecare/-motorul de rotire a platoului/-dispozitiv automat de întrerupere la terminarea redării. ###### Lanţul electronic cuprinde:doza fonocaptoare,preamplificator,adaptor la sistemele DECK,amplificatorul de audio-frecvenţă la unele tipuri.Doza fonocaptoare are rolul de a citi discurile. -14- b.Caracteristicile tehnico-funcţionale -tensiunea de alimentare(220 V);puterea instalată(W sau VA);vitezele nominale de rotaţie ale platonului;fluctuaţia vitezei nominale;presiunea acului;sensibilitatea dozei;diafonia între canale;banda de frecvenţă a dozei;protecţia contra electrocutării la aceste aparate este de tip II c.Clasificarea şi sortimentul de picupuri -după performanţe tehnice şi utilizări:pt. larg consum,semiprofesionale(HiFi),profe- sionale;/-după modul de construcţie:fără amplificator-DECK şi cu amplificator încorporat/-după modul de redare a sunete-lor:monofonice şi stereofonice/-după modul de schimbare a discurilor:cu schimbare manuală sau automată -după modul de prezentare:independente cu echipamentul,tip DECK individual, DECK-componentă a unui sistem. Discurile reprezintă accesoriile de bază ale picupurilor.Clasificarea discurilor fonografice:-după mărimea şanţului,după diametru, după viteza de rotaţie, după nr. de canale de audiţie,după conţinutul tematic. Magnetofonul şi casetofonul Magnetofonul este un aparat destinat înregidtrării şi redării sunetului pe bandă magnetică.Casetofonul este un magnetofon care foloseşte bandă magnetică în casetă. Construcţia unui magnetofon(casetofon) modern trebuie să permită acestuia următoarele funcţii:-înregistrarea mono- fonică sau stereofonică de la microfon,etc. -indicarea separată şi reglajul nivelului de înregistrare;/-redarea înregistrărilor prin liniile de ieşire şi în căşti./-ştergerea înregistrărilor./-rularea şi derularea rapidă a benzii/-oprirea temporară şi automată la terminarea sau ruperea benzii.Îndeplinirea acestor funcţii se realizează cu ajutorul unor dispozitive electro-mecanice:meca- nismele de antrenare a benzii;sistemul de alimentare cu energie electrică;dispoziti- vele de comandă şi reglaj;şasiul şi carcasa de protecţie.Lanţul electronic al magne-tofonului trebuie să asigure prelucrarea semnalului acustic,înregistrarea lui pe bandă magnetică şi redarea în condiţii optime.Capetele magnetice au o con-strucţie specială,fiind nişte bobine cu miez magnetic foarte permeabil. ## Caracteristicile tehnico-funcţionale -caracteristici de frecvenţă la înregistrare şi redare;raportul semnal-zgomot;atenuarea de ştergere. ## Clasificarea mărfurilor electronice A)d.p.d.v. comercial:-aparate elctronice/-accesorii pt. aparate electronice/-compo- nente active şi pasive/B)-pt. componente active:după modul de construcţie:-tuburi electronice,circuite integrate,microprocesoare./C)după modul de utilizare:-staţionare sau portabile D)după nivelul performanţelor:-de uz general sau profesionale/E)după condiţiile de securitate-clasele 0,I,II,III. Clasificarea elementelor pasive:-condensatoare(creează câmp electric şi păstrează curentul electric.)/-rezistoare (împiedică trecrea curentului)/-bobinele (creează câmp magnetic şi nu păstrează curentul electric)/-transformatoarele (transformă curentul de la tensiune mai mare la tensiune mai mică.) | -7- După modul de funcţionare sunt:maşini de spălat rufe cu agitator(are în bazin o mişcare alternativă);maşini de spălat rufe cu pulsator(mişcare continuuă);cu tambur. Maşini de stors rufe:prin centrifugare; maşini de stors mecanic cu rulouri.După numărul de bazine se deosebesc:cu un singur bazin sau cu 2 bazine.După sistemul de încălzire:cu încălzire completă,fără încălzire.După destinaţie:maşini de spălat rufe;de stors rufe;maşini de spălat şi stors rufe.Părţile componente ale maşinilor de spălat rufe:maşinile de spălat cunoscute în RO sunt de 2 tipuri constructive:maşini cu pulsator şi maşini cu tambur orizontal. Maşinile de spălat cu pulsator au ca părţi principale:bazinul de spălare,pulsatorul, motoare electrice,mecanismul de transmi-tere a puterii la pulsator şi centrifugă, centrifuga de stors,pompa de evacuare, racordul electric cu tablou de comandă şi programare,element încălzitor şi carcasă. Bazinul de spălare se confecţionează din oţel inoxidabil sau din masă plastică.În peretele bazinului sunt 2 orificii:unul pt. amplasarea pulsatoriului şi altul pt. scurgerea apelor uzate.Motorul electric pt. antrenarea pulsatoriului este de 300-600W şi 1000-1500 rpm.Maşinile combinate pot avea un al 2-lea motor pt. centrifugă. Elementul încălzitor de circa 2000W,în tub metalic,este prezent numai la anumite modele de maşini.Carcasa maşinii este montată pe un cadru metalic confecţionat din tablă emailată,bine protejată împotriva coroziunii şi din materiale plastice.Maşina de spălat cu tambur se pretează mai bine la automatizarea operaţiilor de spălare. Spălarea cu tambur asigură un randament mai bun şi un grad redus de uzare a rufelor.Tamburul este apoi folosit şi la stors.Maşina automată cu tambur orizontal este compusă în principal din următoarele părţi:instalaţia de spălare,instalaţia electrică de comandă şi acţionare şi carcasa maşinii. Instalaţia de spălare cuprinde:bazinul de spălare,tamburul orizontal şi filtru cu electropompă.Instalaţia electrică de comandă şi acţionare este formată în principal din:electrovalvă,presostat, termostat,element încălzitor şi programator Bazinul de spălare este confecţionat din tablă de oţel protejată împotriva corozi-unii.Electrovalva închide şi deschide alimentarea cu apă.Presostatul în funcţie de nivelul apei în bazin transmite prin contract electric comanda de oprire a alimentării cu apă prin electrovalvă.Electropompa este legată de bazin prin intermediul unui filtru pt. reţinerea reziduurilor de la spălare. Tamburul orizontal este de formă cilindrică cu diametru mare pt. a permite încărcarea unei cantităţi apreciabile de rufe(5kg uscat) Programatorul este dispozitivul care asigură executarea programului de spălare ales în funcţie de felul rufelor. Principalele caracteristici tehnico-funcţionale ale maşinii de spălat rufe sunt: -capacitatea de spălare(în kg),respectiv cantitatea max. de rufe uscate ce se pot spăla într-o singură încărcare este cuprinsă între 1,5-5 kg./-capacitatea bazinului(în l) este dată de cantitatea de apă cu care se încarcă bazinul de spălare(20-60 l) -capacitatea de centrifugare(1,5-2 kg) -raportul de flotă de spălare sau limpezire (kg/l) este raportul între masa de spălare şi cantitatea de soluţie necesară/-durata de funcţionare a maşinii conectată pt. spălare, uscare sau după programul complex. -puterea motoarelor cu care este dotată maşina este exprimată în W/-eficacitatea spălării/-gradul de uzare a rufelor în timpul spălării/-eficacitatea stoarcerii/-puterea rezistenţei încălzitoare(cca.2000W) -turaţiile motoarelor(1500-3000 ture pe min.)/-consumul de energie pt. 1kg rufe spălate(1 kWh-3kWh) fiind mai mic la maşinile de spălat cu tambur.Marcarea,ambalarea,depozitarea. Pe partea frontală a maşinii se marchează denumirea maşinii sau emblema între-prinderii.Maşinile se ambalează bucată cu bucată în carton apoi în cadru de lemn. Depozitarea se efectuează în magazii uscate.Fierul electric de călcat ## este mult perfecţionat permiţând tratamentele umidotermice.Fiarele electrice de călcat se clasifică: -8- -după destinaţie:de uz casnic,având masa între 1,25-3 kg;de voiaj (<0,75 kg);pt. ateliere/-după servciile care le pot executa: cu încâlzirea tălpii,fiare cu încâzirea şi reglarea temperaturii tălpii(cu termoregu- lator);cu încălzirea,reglarea temperaturii şi umezirea rufelor.Părţile componente sunt: -rezistenţa electrică înglobată într-o placă ceramică având valori între 300-1000W -termostatul cu butonul de regalare a temperaturii pe talpa de călcat/-placa cu conexiuni şi cordonul de legătură la reţea -placa de bază sau talpa din metal inoxi-dabil(oţel,fontă,aluminiu) bine lustruite spre a aluneca pe suprafaţa textilelor cu uşurinţă./-sitem de umidificare/-carcasă metalică,de obicei cromată spre a rezista la coroziune şi pt. aspectul plăcut al fierului de călcat/-mânerul de prindere izolat termic şi electric/-becul de control/-suportul fierului confecţionat din metal sau în prelungirea mânerului,fără a se atinge cu talpa.Aptitudinea de funcţionare se determină conform standardelor prin următoarele măsurători:-determinarea masei fierului/-măsurarea lungimii cordonului flexibil/-măsurarea puterii absorbite/-măsurarea timpului de atingere a temperaturii de 180C/-determinarea repartiţiei temperaturii pe talpa fierului -măsurarea temperaturii tălpii/-măsurarea variaţiei ciclice a temperaturii celui mai cald punct/-determinarea scăderii tempe-raturii în sarcină/-măsurarea stabilităţii termoregulatorului,etc.Caracteristici tehnice:-masa totală cuprinsă între 200-2500 g,fiind determinată de tip şi modul de utilizare./-durata în care talpa atinge temperatura de lucru(3-20 min.)/-durata de funcţionare a rezistenţei/-protecţia împotriva căldurii şi a electrocutării/-alte performanţe tehnice ca:termoreglarea la cât mai multe trepte de temperatură,umidi- ficator,indicator optim de conectare,etc. -execuţia fiarelor de călcat trebuie să fie îngrijită,piesele şi mânerul să fie curate,să permită apucarea,prinderea lor,suportul să asigure o bună stabilitate iar regulatorul să se rotească uşor dar să-şi păstreze poziţia fixată pt. toată durata folosirii. Sortimentul fiarelor electrice de călcat realizate în Ro cuprinde următoarele categorii de produse:-pt. uz general:fier cu funcţionare uscată,fără termoregulator;cu funcţionare usctă cu termoregulator;cu producere de vapori şi termoregulator. -pt. voiaj:cu sau fără termoregulator. ### Maşini şi aparate pt. confort şi igienă în locuinţă Ventilatoarele sunt aparate care,realizând o circulaţie forţată a aerului în încăperi determină accelerarea evaporării apei şi astfel coborârea temperaturii.Părţile componente ale ventilatorului sunt: -micromotor electric/-carcasa se confecţionează din material electroizolant -ventilatorul propriu-zis sau elicea cu palete/-sistemul de montare/-sistemul de conectare,reglare şi control,regulatoarele de viteză trebuie să reducă viteza până la 50% din viteza nominală/-dispozitive de protecţie constituite din grătare de protecţie a paletelor.Caracteristicile tehnico- funcţionale ale ventilatoarelor se referă la: -mărimea ventilatoarelor(200-400mm masă;900-1800mm-tavan)/-numărul vitezelor(1-3)/-viteza aerului(2-8 m3/min) -turaţia(1400-3000 rpm)/-felul ventialţiei #### Aparatele electrice pt. încălzit în locuinţe După modul de funcţionare şi de distribuire căldurii pot fi: -încălzitoare cu radiaţie directă;cu suflantă de aer cald;cu acumulare de căldură. Încălzitoarele cu radiaţie directă se compun din:/-elementul încălzitor cu o rezistenţă deschisă de 500-2000W -carcasa cu ecran reflectorizant metalică -sistem de fixare/-racord la reţea Încălzitoarele cu suflantă de aer cald se compun din:-elementul încălzitor (rezistenţă deschisă spiralată de 1000-2000W)/-carcasa metalică cu orificiu de absorbţie a aerului rece şi deschidere cu grătar pt. refularea aerului cald -întrerupător şi microîntrerupător cu revenire/-motor electric/-turbină sau ventilator/-racord la reţea/-sistem de fixare |
| --- | --- | --- | --- |