Prezentarea generala AMD Athlon

AMD Athlon este primul membru a celei de-a 7-a generatii de procesoare destinate sistemelor workstation, server si desktop. Nucleul contine multiple decodoare de intructiuni x86, un Level One (L1) cache de 128 KB, 3 sisteme pipelined pentru calcule integer, 3 sisteme pipelined pentru calculul adreselor. Nucleul virgula mobila (FPU) este capabil sa livreze 2,5 Gflops in cu precizie singura, si peste 1 Gflops in precizie dubla, la 600 MHz. Microarhitectura procesorului include:

- Tehnologie superscalara, superpipelined, totul fiind proiectat pentru viteze mari.

- Multiple decodoare de instructiuni x86

- 72 de intrari pentru controlul de intructiuni

- Nucleu de FPU capabil sa execute toate instructiunile x87, MMX si 3DNow!.

- 3 sisteme pipelined pentru calcule integer

- 3 sisteme pipelined pentru calculul adreselor

- Tehnologia 3DNow! imbunatatita cu instructiuni noi care sa faciliteze calculul matematic intreg pentru codare video si speech.

- Arhitectura cache mult imbunatatita care include un L1 de 128KB programabil si interfata L2 de mare viteza.

- Bus-ul systemului este de 200 MHz (scalabila peste 400 MHz).

Sistemul de bus este astfel conceput incat sa livreze date la o viteza foarte mare, banda de date fiind considerata baza urmatoarei generatii de calculatoare. Arhitectura bus-ului consista din trei canale de mare viteza (un canal unidirectional pentru request, un canal unidirectional pentru probe si un canal de 72 biti bidirectional pentru date - include ECC pe 8 biti), sistem de clock sincron si un protocol bazat pe pachete. Interfata semnalelor este asemanatoare HSTL; Facilitati: Chipsetul AMD-750 ofera performanta maxima pentru procesorul Athlon. Chipsetul in sine este alcatuit din controlerul de sistem AMD-751 si controlerul de bus AMD-756. Controlerul AMD-751 este proiectat cu urmatoarele capabilitati:

- Bus-ul suporta trei canale cu o viteza de 200 MHz

- Interfata PCI v2.2 capabila sa ruleze la o viteza de 33Mhz, suporta pana la 6 masteri

- Interfata AGP v2.0 care ruleaza la 66Mhz, facilitand transfer in mod 2x

- Sistem de acces al memoriei de mare viteza: PC100 - 100 MHz

Sistemul de bus are urmatoarele facilitati:

- Sistemul point-to-point este de mare performanta

- Ceas sincronizat de la sursa pentru transferuri rapide

- Transferul si receptia nivelelor semnalelor logice sunt de tip HSTL

- Contine trei canale independente de 200Mhz

- canal 13 pini - request

- canal 13 pini - probe

- canal 72 pini - transfer de date (plus corectie ECC pe 8biti)

- Rate de transfer peak de 1,6 GB la 200 MHz

- Cache de linie de 64 byte pentru transferuri

- Bufere de date:

- Memory Write FIFO

- Memory Read FIFO

- PCI/APCI (AGP - PCI) bufer pentru scriere

- PCI/APCI buffer pentru citire

Acest procesor este ideal pentru jocuri, Internet si aplicatii CAD/DTP. Tehnologia 3DNOW Extended este o imbunatatire a sistemului MMX dezvoltat de Intel. Un procesor K7 depaseste cu mult un Pentium III la o frecventa asemanatoare si s-a demonstrat ca un Athlon 650 este merge ca un Pentium III 770 MHz.