Evoltia  aeronauticii  romanesti

VUIA  NO.  1 (1905)

Experimentarea  acestui  avion  s-a  facut  pe  o  portiune  a  drumului  comunal  dintre  Montesson  si  Sena.  In  ziua  de  18  martie  1906,  pilotat  de  inventatorul  si  constructorul  sau,  inginerul  roman  Traian  Vuia,  avionul  a  parcurs  in  zbor  o  distanta  de  12  m,  la  inaltimea  de  aproape  1 m.

Acesta  a  fost  primul  zbor  din  istoria  aviatiei  al  unei  aeronave  mai  grele  decat  aerul,  care  s-a  desprins  de  la  pamant  numai  datorita  fortei  motorului  sau,  fara  nici  un  fel  de  mijloace  sau  instalatii  auxiliare.

Avionul  Vuia  No. 1  era  monoplan  parasol,  cu  aripile  atasate  la  partea  de  sus  a  unui  cadru  metalic  mobil,  care  impreuna  cu  cadrul  fix,  constituia  scheletul  aparatului.  Cele  doua  aripi  puteau  fi  pliate  si  stranse  asemenea  unei  umbrele,  inlesnindu-se  astfel  transportul  si  garearea  aeroplanului.  Pe  cadrul  superior  se  aflau :  motorul,  elicea  si  carma  de  directie.  De  cadrul  inferior  erau  fixate  patru  roti  cu  pneuri.  Cele  din  fata  aveau  arcuri  amortizatoare  si  erau  orientabile.  Tot  pe  cadrul  inferior  se  gaseau  montate  partile  componente  ale  motorului :  generatorul,  rezervorul  cu  anhidrida,  rezervorul  cu  petrol  lampat,  dispozitivelepentru  comanda  carmei  de  directie  si  a  motorului,  precum  si  scaunul  pilotului.  Legatura  intre  cadrul  inferior  si  cel  superior  era  realizata  printr-un  ansamblu  de  patru  tuburi  de  otel,  care  porneau  din  dreptul  fiecarei  roti  si  se  impreunau  in  varf,  doua  cate  doua,  formand  doua  triunghiuri  cu  varful  in  sus. Intre  varfurile  acestor  triunghiuri  era  montat  transversalun  tub  de  otel,  care  suporta  cadrul  superior  solidar  cu  aripile.

Traian  Vuia  a  fost  nevoit  sa  realizeze  pentru  avionul sau  un  motor  de  conceptie  proprie.  In  acest  scop  el  a  folosit  un  motor  Serpollet (motor  de  automobil),  cu  abur,  pe  care  l-a  transformat  radical,  adaptandu-l  pentru  functionare  cu  anhidrica  carbonica.  Motorul  rezultat  din  aceasta  transformare  dezvolta  o  putere  de  20C.P.  In  urma  unor  modificari  succesive,  el  a  realizat  in  luna  august  1906  aparatul  Vuia  No. 1- bis,  care  avea  930  de  rotatii  pe  minut  si  o  greutate  de  275 kg.

# VUIA  NO. 2 (1907)

Fata  de  primul  model  Vuia  No. 1  si  de  varianta  acestuia  Vuia No. 1 - bis,  aeroplanul  Vuia No. 2  prezenta  unele  noutati.  Astfel  pentru  imbunatatirea  calitatilor  de  zbor,  el  a  fost  echipat  cu  un  motor  cu  explozie,  tip  Antoinette,  de  24  C.P.,  cu  8  cilindri  care  cantarea  85 kg.

Rezervorul  de  benzina,  cu  o  capacitate  de  4.5 l  era  plasat  deasupra  motorului,  care  era  montat  pe  un  suport  din  tevi  de  aluminiu.  La  partea  dinapoi  a  aeroplanului  erau  montate:  carma  de  directie,  un  stabilizator  si  un  profundor.  In  plus  au  fost  montate  arcuri  amortizoare  si  la  rotile  din  spate.  In  ultimul  sau  zbor  efectuat  pe  campul  de  la  Bagatelle  in  ziua  de  17  iulie  1907,  aeroplanul  Vuia No. 2  a  strabatut  distanta  de  70m.

VLAICU  No. 1 (1910)

## De  la  primul  zbor  cu  acest  avion  constructorul  nu  i-a  mai  adus  nici  o  modificare,  fapt  la  care  a  contribuit  si  iscusinta  de  care  Aurel  Vlaicu  a  dat  dovada  pilotand  avionul.

"Aeroplanul  Vlaicu  este  cel  mai  simplu,  cel  mai  usor  si  cel  mai  lesne  de  pilotat."

Un  singur  tub  de  aluminiu,  lung  de  10 m,  sustine  toate  elementele  principale  ale  aeroplanului,  dispuse  din  fata  spre  spate  astfel :  profundorul,  directia  dubla,  elicea  tractiva,  aripile,  elicea  propulsiva  si  suprafetele  fixe,  care  formau  ampenajul  fix  al  avionului.  Carma  de  urcare  si  coborare,  fixata  printr-o  articulatie  mobila  la  capatul  anterior  al  tubului  era  formata  dintr-un  cadru  de  frasin,  curbat  si  imbracat,  ca  si  celelalte  suprafete,  cu  panza  cauciucata,  extrarezistenta.  Aeroplanul  Vlaicu  este  singurul  dintre  monoplane  care  are  carma  de  inaltime  in  fata.  Pe  lonjerul  central,  la  o  departare  de  4  m  de  carma  de  inaltime,  se  afla  fixate  in  mod  rigid  aripile  de  forma  parabolica.

Ramele  lor  construite  din  lemn  de  brad,  curbat  la  etuva,  sunt  imbracate  cu  panza  impermeabila  (cele  mai usoare  construite  pana  acum).

Trenul  de  aterizare  avea  la  partea  anterioara  doua  roti  independente,  cu  pneuri  si  cu  amortizoare  confectionate  din  rondele  de  cauciuc.  La  partea  dinapoi  era  dispusa  o  roata  mai  mica,  fixata  de  nacela  printr-o  furca  cu  arcuri  spirale  din  otel.  Aeroplanul  mai  avea  o  patina  mediana  pentru  amortizarea  socurilor  mai  puternice  la  aterizare,  insa  care  de  fapt,  avea  mai  mult  destinatia  de  a  constitui,  dupa  cum  spunea  insasi  Vlaicu: "...un  fel  de  siguranta  pentru  cei  ce  incep  sa  invete  manuirea  aparatului."

Dispozitivul  de  carmuire  era  format  dintr-un  volan,  prin  rotirea  caruia  se  obtinea  ridicarea  sau  coborarea  carmei  de  inaltare,  iar  prin  deplasarea  lui  laterala  se  actiona  carma   de  directie  in  sensul  respectiv.

Din  punct  de  vedere  militar,  aeroplanul  este  cel  mai  propriu  deoarece:

- pilotul  poate  vedea  in  toate  directiile,  fiind  plasat  dedesubtul  aripilor;

- poate  plana  cu  viteza  foarte  mica  spre  a  observa  bine  terenul  si  dupa  ce  a  facut  observatia,  se  poate  transporta  cu  cea  mai  mare  iuteala  spre  a  comunica  celor  in  drept  rezultatul;

- gratie  greutatii  sale  mici  se  poate  ridica  in  cateva  minute  la  peste  1000 m,  evitand  focul  inamicului  sau  atacul  altor  aeroplane  dusmane;

- este  foarte  usor  demontabil  si  transportabil,  legat  de  un  automobil  sau  furgon

### COANDA   -- 1910

Elementul  cel  mai  original  al  avionului  fara  elice,  realizat  de  tanarul  inginer  roman  Henri  Coanda,  il  constituia,  fara  indoiala,  propulsorul,  cu  totul  neobisnuit  pentru  vremea  aceea.  Acesta  era  un  motor  cu  reactie  si  anume  un  motoreactor.  Acesta  avea  in  compunerea  sa  un  compresor  centrifugal.

## Hidroaeroplanul  ION  PAULAT  (1911)

## Anvengura  13,20 m,  lungimea  11,50 m,  inaltimea  4,50m,  suprafata  portanta  69,60 m2,  greutatea  totala  520kg,  viteza  maxima  85 km/ora,  viteza  crizontala  35 km/ora

## Din  descrierea  facuta,  hidroavionul  avea  coca  din  lemn  de  stejarsi  frasin,  iar  coastele  din  lemn  de  ulm.  Intregul ansamblu era acoperit  cu  panza  gumata  si  metalizata.  Rotile  foloseau  atat  pentru  rulajul  pe  teren,  cat  si  pentru  plutirea  aparatului;  eremetice  si  flotante,  rotile  contribuiau  la  marirea  stabilitatii  laterale.  In  timpul  decolarii  de  pe  suprafata  apei,  ele  se  ridicau  pentru  a  nu  frana  aparatul  la  inaintare.  Aripile,  cu  structura  din  lemn  de  frasin,  erau  si  ele  acoperite  cu  panza  gumata  si  metalizata.  Aripa  anterioara  avea  doua  planuri  care  serveau  la  stabilizarea  laterala  si  era  oscilanta,  ceea  ce  permitea  schimbarea  centrului  de  greutate  al  aparatului  in  cazul  rafalelor  puternice  de  vant.

## Desi  hidroavionul  ION  PAULAT  nu  a  reusit,  din  lipsa  celui  de-al  doilea  motor,  sa  efectueze  zboruri  concludente,  el  ramane  unul  din  primele  hidroavioane  din  lume.

VLAICU  No.  II  (1911)

In  luna  aprilie  1911,  Aurel  Vlaicu  a  terminat  cel  de-al  doilea  avion  al  sau.  Ca  si  predecesorul,  acest  nou  avion  a  zburat,  dupa  cum  zice  mecanicul,  "...  de  la  inceput,  fara  sa  aiba  nevoie  de  nici  o  modificare,  asa  cum  l-am  calculat  din  prima  zi."  Fata  de  primul  aeroplan,  modificarile  si  imbunatatirile  aduse  au  constat  in  urmatoarele:

- scurtarea  tubului  de  aluminiu

- imbracarea  cu  panza  a  nacelei

- micsorarea  diametrului  volanului  de  comanda  a  carmelor

- dotarea  cu  aparate  de  bord

- vitezometru  si  alimetru

- prevederea  rotii  din  spate  cu  un  sistem  de  franare

- montarea  unui  carburator  la  motor

- inlocuirea  eliciilor  cu  doua  elice  de  tip  nou

La  bordul  acestui  avion,  Vlaicu  a  efectuat  cu  succes zboruri  de  propaganda  aviatica  la  Blaj  (16  iulie 1911),  Sibiu  (11  septembrie  1911)  si  Ploiesti  (aprilie  1912).  El  a  devenit  cunoscut  si  peste  hotare  in  urma  participarii  cu  succesla  concursul  international  de  aviatie,  care  a  avut  loc  in  luna  iunie  1912  la  Aspern,  unde  s-a  intrecut  cu  peste  40  de aviatori consacrati, reusind  sa  se  claseze  pe  locurile  I  si II.

"Aviatorul  Aurel  Vlaicu  a  obtinut  cele  mai  mari  succese  cu  aeroplanul  sau  original,   lucrat  in  Romania.  Este  un  monoplan  neasemanator  intru  nimic  cu  cele  existente... "  (Gh.  Costescu,  Inceputurile  aviatiei  romane,  Bucuresti,  1944.)

AVIONUL  LUI  NICOLAE  SARU-IONESCU (1911)

Despre  avionul  construit  de  Nicolae  Saru-Ionescu  nu  s-au  pastrat  date  tehnice  privind  constructia  sau  performantele  de  zbor.  Se  cunoaste  doar  ca  zborurile  de  incercare  a  avionului  au  avut  loc  intre  22  iulie  si  28  august  1911,  pe  campul  de  la  Cotroceni.

Dupa  deteriorarea  aeroplanului  in  accidentul  suferit  la  28  august  1911,  in  timpul  unuia  din  zborurile  de  la  Cotroceni,  Constructorul  nu  si-a  mai  refacut  avionul,  fiind  lipsit  de  mijloace  materiale.

LACUSTA  (1911)

Acest  avion  a  fost  conceput  si  construit  de  Corneliu  Marinescu.  Denumit  de  constructorul  sau  LACUSTA,  avea  trei  locuri  si  era  destinat  pentru  aviatia  militara  ca  bombardier.  Doua  din  locuri,  pentru  pilot  si  observator,  erau  dispuse  in  fuzelaj,  iar  cel  de-al  treilea,  pentru  bombardier,  era  amenajat  sub  fuzelaj.  Avionul  a  fost  incercat  in  zbor,  in  anul  1911,  pe  aerodromul  de  la  Cotroceni,  fiind  pilotat   de  Eugen  Komornicki   si  a  dat  rezultate  bune.  Cu  toate  acestea  el  nu  a  fost  acceptat  de  oficialitati  pentru  a  fi  construit  in  serie,  desi  performantele  sale  erau  sensibil  apropiate  de  cele  ale  avioanelor  aflate  atunci  in  doatare.

#### PAUN  ANDRADA  ALEXANDRA

SCOALA  MIHAI  VITEAZU,  TARGOVISTE

CLASA  A  VIII A